D.2. D  -  TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor		:	MĚSTO JABLUNKOV

Dukelská 144,

739 91, Jablunkov

Akce	:	IVC V JABLUNKOVĚ

Stupeň			: 	Dokumentace pro provedení stavby

Vypracoval       	:   	Ing. Jakub Guňka

Zakázkové číslo	:	107/2017

Číslo přílohy		:	107/2017-D.2.D-01

Datum			:	04/04/2017	                                                    Počet stran :  4

A. Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

Projekt  řeší  odvedení  dešťových  vod z prostoru garáží, parkovacích míst a také z prostoru pojezdové plochy před garážemi v celkové ploše 651m2 a to do odlučovače lehkých kapalin ASIO 10VF/EO/PB-SV.

Odpadní  vody  budou  vyčištěny  v odlučovači lehkých kapalin Asio 10VF/EO/PB-SV s maximální kaacitou 1000m2.  Kvalita vypouštěných  vod  z odlučovače  bude  odpovídat  běžným kvalitativním  parametrům vod, které garantuje výrobce odlučovače.

Vyčištěné vody z odlučovače lze vypouštět do domovní(objektové) kanalizace se zaústěním do veřejné kanalizace.

Odlučovač lehkých kapalin je navržen ASIO 10VF/EO/PB-SV, který je vhodný do provozů o maximální ploše 1000m2. Jedná se o odlučovač, který je vhodný pro zakopání pod terén, betonáží bude zabezpečena pojezdnost lapače a to o únosnosti 40t. V našem případě se odlučovač osazuje před garážové vrata, do místa trvalého pojezdu. Odlučovač bude osazen na připravenou betonovou desku. Po vyčištění odpadních vod, bude v rámci objektu provedeno dopojení na vnější rozvod odpadních vod, které jsou zaústěny do stávající kanalizace veřejné.

B. Požadavky na vybavení

Odlučovač lehkých kapalin je navržen Asio 10VF/EO/PB-SV, jedná se o odlučovač kruhového tvaru, vhodný pro usazení pod terén na betonovou desku. Lapák je navržen s ohledem na uvažovanou plochu odvodnění a to 651m2 které budou odvodněny v daném provozu. V našem případě se odlučovač osazuje do prostoru před objekt hasičské stanice. Lapák bude osazen na nově provedeno betonovou desku, profese stavby zajistí kompletní obetonování s únosností 40tun.

Osazení, montáž bude provedeno podle pokynů výrobce.

Montáž a uvedení do provozu navrhovaného odlučovače bude provedeno odbornou firmou

Typ odlučovače byl navržen a odsouhlasen objednatelem a investorem.

Parametry:

TYP				ASIO 10/VF/EO/PB-SV

Plocha pro odvodnění	1000m2 maximálně

Plocha skutečná		651m2 maximálně

Za dodržení provozních parametrů odlučovače odpovídá její výrobce.

C.  Napojení na stávající infrastrukturu

Vyčištěné vody z odlučovače lehkých kapalin lze napojit do stávající objektové kanalizační přípojky ve vlastnictví stavebníka se zaústěním do stávající kanalizace veřejné.

D. Vliv povrchové vody a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Vyčištěné vody z odlučovače lehkých kapalin lze napojit do místní domovní kanalizace ve vlastnictví stavebníka se zaústěním do stávající veřejné kanalizace.

Jedná se o návrh odlučovače lehkých kapalin do vnitřního prostředí objektu, zneškodnění a vliv vod povrchových a podzemních se neřeší.

E. Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení

Je uvažováno s vypouštěním vod splaškových po předčištění odlučovače lehkých kapalin ASIO 10/VF/EO/PB-SV.

Vlivem  stavby  nedojde  k narušení  životního  prostředí  v okolí  stavby,  neboť  zde nebudou použity žádné zdravotně závadné materiály, ani nebudou zavedeny žádné závadné či   nebezpečné  technologie.   Užíváním  stavby  nebude   docházet   k uvolňování   žádných škodlivin.

Ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb ( o odpadech ) a vyhlášky č. 381/2001 byly odpady roztříděny a zařazeny dle Katalogu odpadů následovně:

170504 – zemina a kamení

Legální skládku pro odpady ze stavby si zvolí dodavatel stavebních prací.

V rámci   kolaudačního   řízení   budou   stavebnímu   úřadu   předloženy   veškeré   doklady prokazující, že s odpadem, vznikajícím během stavby všem zúčastněným původcům odpadu,

bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb o odpadech a o změně některých dalších zákonů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

F. Požadavky na postup stavebních a montážních prací

	Zemní práce: Nebudou prováděny.

	Dotčení komunikací: nedojde k dotčení veřejných komunikací

Dotčení zeleně: nedojde k dotčení vzrostlé zeleně

G.  Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování, apod.

Osazení, montáž a betonáž bude provedena podle pokynů výrobce. Montáž a uvedení do provozu navrhovaného odlučovače lehkých kapalin bude provedeno odbornou firmou. Typ odlučovače lehkých kapalin byl navržen a odsouhlasen objednatelem a investorem.

H. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru stavby není tento bod dále řešen.

I. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Vlivem  stavby  nedojde  k narušení  životního  prostředí  v okolí  stavby,  neboť  zde nebudou použity žádné zdravotně závadné materiály, ani nebudou zavedeny žádné závadné či   nebezpečné  technologie.   Užíváním  stavby  nebude   docházet   k uvolňování   žádných škodlivin.

Ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb ( o odpadech ) a vyhlášky č. 381/2001 byly odpady roztříděny a zařazeny dle Katalogu odpadů následovně:

170504 – zemina a kamení

Legální skládku pro odpady ze stavby si zvolí dodavatel stavebních prací.

V rámci kolaudačního řízení budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem, vznikajícím během stavby všem zúčastněným původcům odpadu, bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb o odpadech a o změně některých dalších zákonů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

J. Dodatek

Plán kontrolních prohlídek:

Bude provedena kontrolní prohlídka před osazením odlučovače lehkých kapalin.