DOPRAVNÍ TERMINÁL V JABLUNKOVĚ

A.č.: CR4/D/50

Z.č. : 161934

Počet stran:  6

Dokumentace pro provedení stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 05 – KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ

SO 06 – NÁSTUPNÍ A POCHOZÍ PLOCHY

- Seznam dokumentace

Technická zpráva	  A.č.:CR4/ D /50

Celková situace		51

Situace vytyčovací výkres		52

Situace – dopravní značení		53

Podélný profil „A“ 		54

Podélný profil „B“ 		55

Podélný profil „C“ 		56

Příčné řezy „A“		57

Příčné řezy „B“		58

Příčné řezy „C“		59

Vzorový řez A-A		60

Vzorový řez B-B		61

Vzorové řezy – přechod, místo pro přecházení		62

# VŠEOBECNĚ

Řešené území se nachází na ploše stávajícího autobusového nádraží včetně ploch pro odstavení autobusů. V městské zástavbě je území vymezeno ze severu ulicí Lesní, ze západní strany hlavní ulici Nádražní, z jižní strany budovou č.p. 107 (stávající budova autobusového stanoviště)  nábřeží za touto budovou a z východní strany školním hřištěm.

Záměrem je modernizovat stávající autobusové stanoviště, v širším smyslu pak pojmout autobusové stanoviště do konceptu moderního centrálního dopravního terminálu s navazující infrastrukturou pro další druhy dopravy.

Cílem návrhu dopravního terminálu bylo mimo jiného vytvoření příjemného prostoru pro pobyt cestujících.

# VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY

- smlouva o dílo č. 161934, ze dne 5.04.2016

- Studie Dopravní terminál Jablunkov (nodum atelier 2016)

- Prohlášení a souhlas autora architektonické studie

- zaměření lokality, aktualizace stávajícího stavu včetně zákresu inženýrských sítí (Ing. Petr David, zeměměřické a kartografické činnosti)

- katastrální mapa

- průběžná jednání na MU Jablunkov za účelem upřesnění technického řešení DT

- technické data provozovaného autobusu ČSAD Vsetín

- vyjádření a konzultace na Policie ČR v Třinci

3. Technické údaje

SO 05 – KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ

Objekt zahrnuje příjezdovou komunikaci, objízdnou komunikaci DT, parkoviště pro osobní vozidla a plochy pro odstavení autobusů. Dispozice dopravního terminálu včetně odstavných ploch pro autobusy byly odsouhlaseny provozovatelem ČSAD Vsetín.

Základní parametry parkoviště:

- manipulační pruh šířky 6,0 m

- rozměr parkovacího stání 5,0 x 2,5 krajní 5,0 x 2,75

- rozměr parkovacího stání pro imobilní 5,0 x 3,5

- směrodatné vozidlo (osobní vozidlo dl. 4,5m)

- výška obrubníku (nášlap) 0,10 m.

Celková kapacita 38 stání z toho 2 stání pro imobilní.

Základní parametry pro odstavné plochy autobusu:

- rozměr parkovacího stání 3,5 x 12,0

- směrodatné vozidlo (autobus dl. 12m)

Celková kapacita 8 stání (5 + 3)

Základní parametry vozovky:

- manipulační pruh po obvodě DT šířky 5,70 m

- směrodatné vozidlo (autobus dl. 12m)

Parametry oblouků, tvar ostrůvku v místě přechodu jsou ověřeny obalovými křivkami v programu Microstation Autoturn.

Délka nástupní hrany vychází z délky nejdelšího přistavovaného vozidla zvětšeného o 1,00 m, v tomto případě 13,00 m.  Horní hrana bezbariérového zastávkového obrubníku bude ve výšce +200 mm nad obrusnou vrstvou přilehlého zastávkového pruhu (Kasselský obrubník).

Zastávkový pruh je navržen s obrusnou vrstvou z raženého betonu šířky 2,75 m a příčným spádem směrem do vozovky .

Povrchy pochozích ploch jsou následující:

- Zastřešená plocha nástupiště bude betonové dlažby plošné s tryskaným povrchem

- Přístupové chodníky budou z žulové kostky

V rámci celého areálu DT je zabezpečeno logické vedení trasy pro nevidomé osoby s využitím přirozených a umělých vodících linii.

Přechody pro chodce, místa pro přecházení a nástupní hrany jsou vybaveny:

- Signálním pásem – zvláštní forma umělé vodící linie označující místo odbočení k orientačně důležitému místu

- Varovným pásem – hmatově definuje trvale nebezpečné místo

- Nástupní hrany jsou opatřeny kontrastním pásem

- Místo pro přecházení v parkovišti splňuje požadavky rozhledu při zajištění šířky parkovacích stání 5,0m. parkování vozidel je zajištěno přesahem přes vysunutý obrubník 0,10m.

- Místo pro přecházení u nástupiště splňuje požadavek na minimální délky rozhledového pole pro dovolenou rychlost 30 km/h dle ČSN 73 6110, tab. 17

- Přechod pro chodce v dělícím ostrůvku splňuje požadavky rozhledu dle obr. 54b ČSN 73 6110. (šířka ostrůvku v místě přechodu je 2,0m)

- Přechod je vybaven z obou stran stožárem s výložníkem intenzivnějšího osvětlení, na stožáru je umístěna svislá značka IP6.

Návrh konstrukce vozovky

Při návrhu zpevněné plochy byly použity TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací a dodatek TP 170, TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek. Konstrukce je navržena takovým způsobem, aby s požadovanou spolehlivostí (ve vztahu k pořizovacím nákladům a k nákladům na údržbu) odolala zatížením a jiným vlivům, které lze během provádění a užívaní očekávat. Na připravené pláni musí být splněn požadavek E def,2 = 45 MPa a na ni se pak budou klást jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky.

Dle IG průzkumu dosažení minimální požadované únosnosti pláně pod komunikacemi bude v daných poměrech vyžadovat ověření únosnosti pláně statickou zatěžovací zkouškou. Pokud nebude splněna podmínka únosnosti provede se nahrazení podloží jiným vhodným materiálem (štěrkodrť 0-32) v tloušťce cca 200 mm.

Vozovka příjezdové komunikace je navržena pro očekávané dopravní zatížení IV s návrhovou úrovní porušení vozovky D1 (D1-N-1)

Asfaltový beton	ACO 11		  40 mm

Obalované kamenivo	ACP 22+ 	 	 80 mm

Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK		150 mm

Štěrkodrť 	ŠD		200 mm

Celkem			470 mm

V místech přechodů pro chodce bude chodník řešen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. jako bezbariérový, tzn., že výškové rozdíly přechodů z vozovky na chodník jsou sníženy na 20 mm a v chodníku je zřízen varovný a signální pás.

Odvodnění

Dešťová voda z povrchu příjezdové vozovky bude odvedena do typových uličních vpustí, které budou napojené do stávající jednotné kanalizace, povrchové vody z objízdné komunikace DT, parkoviště osobních aut a odstavné plochy autobusů budou odvedeny do nově navržené kanalizace se zaústěním do stávajícího ORL.

SO 06 – NÁSTUPNÍ A POCHOZÍ PLOCHY

Objekt zahrnuje plochy využívané chodci při příchodu k jednotlivým nástupištím z hlavního směru od ulice Nádražní a také ve směru od školy a ulice Lesní. Plochy po obvodě zastřešení, které budou sloužit pro výstup a nástup cestujících.

Délka nástupní hrany vychází z délky nejdelšího přistavovaného vozidla zvětšeného o 1,00 m, v tomto případě 13,00 m.  Horní hrana bezbariérového zastávkového obrubníku bude ve výšce +200 mm nad obrusnou vrstvou přilehlého zastávkového pruhu (Kasselský obrubník).

Zastávkový pruh je navržen s obrusnou vrstvou z raženého betonu šířky 2,75 m a příčným spádem směrem do vozovky .

Povrchy pochozích ploch jsou následující:

- Zastřešená plocha nástupiště bude betonové dlažby plošné s tryskaným povrchem

- Přístupové chodníky budou z žulové kostky

V rámci celého areálu DT je zabezpečeno logické vedení trasy pro nevidomé osoby s využitím přirozených a umělých vodících linii.

Přechody pro chodce a nástupní hrany jsou vybaveny:

- Signálním pásem – zvláštní forma umělé vodící linie označující místo odbočení k orientačně důležitému místu

- Varovným pásem – hmatově definuje trvale nebezpečné místo

- Nástupní hrany jsou opatřeny kontrastním pásem

Dopravní značení

Dopravní značení ve stávající křižovatce zůstává beze změn. Před odbočením na parkoviště bude osazena svislá dopravní značka IP 11a – Parkoviště s dodatkovou tabulkou E 7a – směrová šipka. Za odbočkou na parkoviště ve směru pohybu pouze autobusů bude osazena značka B 1 – Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou E13 s nápisem „MIMO BUS “

Při vjezdu na parkoviště budou vlevo 4 stání značkou IP 13c – Parkoviště K+R s dodatkovou tabulkou E13 „max 10 min“ a tabulkou E8e s úseky 5,25m vlevo a 5,0m vpravo.

Stání pro osoby na vozíku budou označené značkou IP 12 – Vyhrazené parkoviště a vodorovnou dopravní značkou V 10f – symbol osoby na vozíku.

Při výjezdu z parkoviště bude v křižovatce osazena značka C 2c – Přikázaný směr jízdy  a P4 – Dej přednost v jízdě.

Prostor zastávky autobusu bude vyznačen vodorovným značením V 11a – Zastávka autobusu.

Jednotlivá odstavní stání autobusů budou vyznačena V 10c – Stání šikmé, kolmá stání na parkovišti budou vyznačena  zámkovou dlažbou v odlišné barvě.

Seznam dopravního značení a umístění je součásti výkresu č.53 Situace – dopravní značení.

4.VYTYČENÍ

Vytyčení osy komunikace, zastávkových zálivů, parkoviště atd. bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace.

Výškový systém : Bpv

Souřadnicový systém : JTSK

5.ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO BEZPEČNOST ZEMNÍCH PRACÍ

Výkopové práce je možno provádět až po vytyčení všech podzemních vedení, aby nedošlo k jejich poškození. Vytyčení zajistí investor.

Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržovat ochranná pásma. V ochranném pásmu inženýrských sítí se zemní práce provádějí ručně.

## 6.BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými a bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.

Od 1.1.2007 je v platnosti zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo  pracovněprávní vztahy  (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Do vydání prováděcích právních předpisů k provedení zákona 309/2006 § 2 odst.2, § 4 odst.2, §5 odst.2, § 6 odst. 2 a § 7 odst.7 se postupuje podle:

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

Nařízení vlády č. 101/205 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006 , o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích,

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.,  kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech – hospodaření s odpady, ukládání, likvidace a související vyhlášku 381/2001 Sb. (katalog odpadů)

březen 2017

Vypracoval :    ing. Lubomír Baar