DCENTROPROJEKT GROUP a.s. ZLÍN

Zhotovitel projektu sadových úprav : ing. Jiří Červený, zahradní architekt, Budovatelská 4794, 760 05 Zlín, tel.,603475031

Název akce : 									A.č.:CR4

Č.v.: 101

Počet stran : 9

DOPRAVNÍ TERMINÁL V JABLUNKOVĚ

Stupeň : DPS

Investor : MĚSTO JAB LUNKOV

TECHNICKÁ  ZPRÁVA:

# SO 11 – Sadové úpravy

Seznam dokumentace :								č.v.:

Technická zpráva								101

Situace	1 : 500									102

Detail – záhony 1,2,3 , 1 : 100							103

Detail – záhony 4,5, 1 : 100							104

Detail – záhony 6,7,8 , 1 : 100							105

Rozpočet

Výkaz výměr									106

Situace – Inventarizace stávající zeleně – DUR + DSP – kácení stromů

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

I.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ

II.	VÝCHOZÍ PODKLADY

III.	NÁVRH ÚPRAV

IV. 	TECHNICKÝ POPIS ZAHRADNICKÝCH PRACÍ

V.	ÚDRŽBA ZALOŽENÝCH VÝSADEB A TRÁVNÍKU BĚHEM ZÁRUČNÍ DOBY

VI.	BĚŽNÁ ÚDRŽBA PO ZÁRUČNÍ DOBĚ

## ÚVODNI USTANOVENÍ

Projekt sadových úprav byl zpracován jako subdodávka pro Centroprojekt Group a.s. Zlín.

Podklady pro zpracování DPS  byly předány  v lednu 2017.

Projektant sadových úprav má za to, že předané podklady jsou úplné a k uvedenému datu platné.

Pokud se v průběhu dalších projektových prací nebo v průběhu realizace vyskytnou změny, dodatky, nebo jiné, dříve nepředpokládané skutečnosti, je projektant sadových úprav připraven v rámci technické pomoci nebo autorského dozoru tyto problémy operativně řešit.

Tato projektová dokumentace musí být při výběrovém řízení uchazečům o realizaci díla předána v plném rozsahu podle seznamu dokumentace. Není možné ji žádným způsobem zkracovat nebo z ní pořizovat výtah.

Projektant sadových úprav si vyhrazuje, aby veškeré změny, zejména změny v sortimentu a velikosti vysazovaných dřevin, které by v průběhu díla chtěl vyšší dodavatel stavby nebo dodavatel sadových úprav provést, s ním byly konzultovány.

Vyšší dodavatel stavby je povinen respektovat záměr zhotovitele projektu sadových úprav a vybrat takového dodavatele sadových úprav, který zaručí požadovanou kvalitu díla.

Bývá bohužel běžné, že vyšší dodavatel stavby tlačí cenu za realizaci sadových úprav na zlomek rozpočtované ceny.

Upozornění :

Generální dodavatel je povinen se při výstavbě řídit Českou normou ČSN 83 9061„Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch  při stavebních pracích“ a ČSN 83 9011 „Práce s půdou“.

Pokud dojde v průběhu výstavby k porušení těchto norem – např. k mechanickému poškození ploch určených pro zeleň výstavbou objektů zařízení staveniště, která neodpovídá projektové dokumentaci nebo dokumentaci organizace výstavby, dále chemickému znečištění ploch, poškození ohněm, zamokřením, erozí či poškození kořenového prostoru, je firma nebo organizace pověřená likvidací těchto škod a rekultivací zničených ploch oprávněna požadovat na generálním dodavateli finanční úhradu. Tato úhrada v žádném případě nijak nesouvisí se smluvní cenou za realizaci sadových úprav, stanovenou na základě této projektové dokumentace.

## VÝCHOZÍ PODKLADY

II.1. Základní údaje

Staveniště se nachází v nadmořské výšce  384 - 387 m.

Podle zaměření  se původní terén svažuje v průměrném sklonu 2 %, k jihu.

Konečná konfigurace terénu vyplývá z plošného a výškového osazení staveb, komunikací, zpevněných ploch a tras ing. sítí. S tím spojená celková modelace terénu nebo dílčí terénní úpravy – zářezy, násypy, svahy apod. nebyly předmětem řešení SO 11 - Sadové úpravy.

# II.2. Zadání

Návrh úprav respektuje zpracovanou studii „Dopravní terminál Jablunkov“, nodum atelier – na, s.r.o., 6/2016 a dokumentaci DUR + DSP – Centroprojekt Zlín 2016.

Postup při zpracování návrhu byl předjednán 31.10. 2016 se zástupci ŽP MěÚ Jablunkov:

- Na základě provedené inventarizace zeleně bylo rozhodnuto o kácení vzrostlých stromů, které zasahují do stavby DT. Bude pokáceno celkem 14 ks stromů – viz. DUR.

- Lípa vysazená na přelomu milénia bude přesazena – řeší MěÚ.

- Náhradní výsadba stromů, oddělující na východní straně oblast DT od sportoviště, bude provedena až po rekonstrukci ing.  sítí nesouvisejících se stavbou DT. Před touto výsadbou je třeba prověřit trasy vodovodů. V rámci stavby bude plocha ohumusována a zatravněna.

Limitujícím faktorem při navrhování nových výsadeb je množství inženýrských sítí, které protínají lokalitu všemi směry.

Případná skrývka zeminy před zahájením stavby není součástí DO 11 – Sadové úpravy.

Veškeré práce spojené s realizací sadových úprav budou prováděny podle norem vydaných Českým normalizačním institutem :

ČSN 83 9011 – Práce s půdou

ČSN 83 9021 – Rostliny a jejich výsadby

ČSN 83 9031 – Trávníky a jejich zakládání

ČSN 83 9041 – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu

ČSN 83 9051 -  Rozvojová  a udržovací péče o vegetační plochy

ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a  vegetačních ploch  při stavebních  pracích

## NÁVRH ÚPRAV

Sadové úpravy budou provedeny na celkové ploše 1 255 m2.

V zájmovém území byla v rámci DUR provedena inventarizace vzrostlých stromů.

Inventarizace byla provedena podle metodiky AOPK ČR „Oceňování dřevin rostoucích mimo les“, sadovnická hodnota byla stanovena podle prof. Machovce „Inventarizace dřevin a jejich ocenění“.

Stromy překážející výstavbě budou odstraněny – 14 ks.

Stromy budou pokáceny, pařezy i s kořeny budou odstraněny v případě potřeby i ručním výkopem. Zde nestačí odfrézování, protože bude-li se v budoucnu realizovat nová výsadba stromů, staré kořeny by ji znemožnily. Dřevní hmota a pařezy budou odvezeny.

Lípa milénia bude na náklady MěÚ přesazena na nově určené místo ve městě.

Stromy č. 10 a 18 budou ošetřeny odborným řezem a chráněny před poškozením stavební činností.

Na zatravněných plochách  (1041 m2) bude provedeno humusování

a doplnění zeminy v průměrné tloušťce vrstvy 10 cm.			        1 041 x 0,1 = 104,1 m3

Tloušťka vrstvy je uvažována jako průměrná – na dnešních zpevněných plochách bude 30 cm,

na dnešních zelených plochách bude dorovnána až do +- 0.

Záhony v kruhu u terminálu 1,2,3 = 51 m2 a plocha pro vícekmen = 3 m2

budou humusovány tl. 50 cm a to v dvojnásobné ploše konečného osázení

= 51 m2 + 3 m2 x 200 % = 108 m2						108 x 0,5 = 54 m3

Záhony 4,5,6 = 89 m2 budou humusovány vrstvou tl. 50 cm			  89 x 0,5 = 44,5 m3

Záhony 7,8 = 74 m2 budou humusovány vrstvou tl. 20 cm			  74 x 0,2 = 14,8 m3

Půda bude obdělána, povrch urovnán a uhrabán. Na ploše 1 041 m2 bude založen trávník výsevem, na ploše 214 m2 budou zřízeny záhony pro výsadbu okrasných keřů, trav a trvalek.

Záhony budou mulčovány drceným kamenivem frakce 8-16 mm. Materiál – pískovec, nasákavý, barva okrově šedá., tloušťka vrstvy do 50 mm.

V žádném případě nesmí být pod mulč použita folie proti prorůstání plevelů – znemožnilo by to rozrůstání trav a trvalek.

Hlavní kostru nových výsadeb budou tvořit vzrostlé stromy – 13 ks.

Kromě 5 ks babyk  jsou nové výsadby situovány do stávajících zpevněných ploch. Zde platí, že pro výsadbu těchto 8 ks stromů – 1 babyka + 7 platanů, budou vykopány jámy 2 x 2 x 2 m – tj.celkem 64 m3, ve kterých bude půda vyměněna ze 100%.

Stromy vysazované do nově zřízených záhonů či trávníků budou kotveny 3 kůly – 3 ks, stromy vysazované do nově zřízených zpevněných ploch budou kotveny k ochranným mřížím- 10 ks.

# Časová posloupnost prací

- Průzkum staveniště

- Vytýčení tras ing. sítí

- Ochrana a údržba chráněných stromů

- Příprava území pro sadové úpravy

- Ohumusování

- Obdělání půdy na všech plochách

- Vytýčení výsadeb stromů a záhonů keřů a květin

- Výkop jam a výsadba stromů

- Založení záhonů pro výsadby, výkop jam a výsadba keřů a trvalek

- Mulčování vysázených záhonů, keřů a misek stromů

- Obdělání půdy na plochách pro trávníky, zatravnění

- Údržba během záruční doby

## TECHNICKÝ POPIS ZAHRADNICKÝCH PRACÍ

# IV.1. Průzkumné práce

Průzkum staveniště by měl dodavatel sadových úprav provést ještě před jeho převzetím, nejlépe ještě před uzavřením smlouvy o dílo, aby mohly být oceněny všechny vícepráce, které nemohly být v projektové dokumentaci jednoznačně specifikovány.

V kontextu s aktuálním stavem výstavby je třeba zjistit  především tyto skutečnosti :

- stupeň devastace půdy na plochách určených pro ozelenění, a to i na plochách zařízení staveniště, protože jejich rekultivace bude obtížnější a dražší

- kontrola kvality půdy deponované pro následné ohumusování, zejména její znečištění stavebními odpady a její zaplevelení

- vizuální kontrola podkladních vrstev pro následné ohumusování, zejména jejich mechanické nebo chemické devastace stavební činností

- případné vykopání sond a odběr vzorků pro půdoznalecký rozbor

- množství odpadů a rozsah  ploch, které jsou jimi devastovány

- kontrola kvality ochrany stromů, porostů a kultur, pokud tuto ochranu zabezpečuje vyšší dodavatel stavby

- určení zdroje vody pro zálivku výsadeb

Dodavatel sadových úprav po provedeném průzkumu a vlastních rozborech předloží vyššímu dodavateli zprávu s návrhem na opatření, která odstraní zjištěné závady.

Návrh na opatření bude podložen platnými normami vydanými Českým normalizačním institutem nebo platnými hygienickými normami – zejména ve vztahu k manipulaci nebo k ukládání  nebezpečných, agresivních nebo nestálých materiálů.

Budou-li v průběhu prací spojených s realizací sadových úprav nalezeny staré základy, lože, navážky, odpady apod., které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci nebo nekvalitně odklizené pozůstatky současné stavební činnosti, budou tyto posuzovány jako nezapsané skutečnosti.

# IV.2. Geodetické práce

Při předání staveniště převezme dodavatel sadových úprav od vyššího dodavatele stavby prostřednictvím odpovědného geodeta základní geodetickou síť. Za správnost základních bodů sítě odpovídá vyšší dodavatel.

Dodavatel sadových úprav zajistí ještě před započetím prací vytýčení ing. sítí a zajistí jejich ochranu.

# IV.3. Ochrana stávající zeleně, kácení

Stromy č.10 a 18 budou ošetřeny zdravotním řezem.

Pod okapovým průmětem koruny na terén nesmí být prováděny žádné výkopy, skládky nebo pojezd techniky a vozidel. Pokud bude tento požadavek ze strany dodavatele stavby porušen, je  technický dozor stavby oprávněn uložit pokutu a požadovat na náklady dodavatele zřídit ochranné oplocení, které znemožní poškozování stromů.

Strom č. 21 bude dle dohody s OŽP přesazen na nově určené místo. Toto místo i způsob přesazení zajistí příslušní pracovníci MěÚ Jablunkov, akce není součástí SO 11 – Sadové úpravy.

Doporučuje se, vzhledem kle stáří předmětného stromu ( 20 – 25 let), odborná příprava dřeviny před přesazením.

Celkem bude vykáceno 14 ks stromů a odstraněno 6 m2 keřů šeřík – výška 2-4 m – viz výkres

„Situace – Inventarizace stávající zeleně“.

Z toho je 7 ks listnatých stromů s pařezem 50 – 70 cm – čísla 1 – 6,9

2 ks jehličnatých stromů s pařezem 50 – 70 cm – čísla 7,8.

1 listnatý strom s průměrem pařezu 30 – 50 cm – číslo 19,

4 listnaté stromy s průměrem pařezu 10 – 30 cm – čísla 20, 22, 23, 24.

Stromy budou pokáceny,  pařezy odstraněny vykopáním i s kořeny.

Dřevní hmota a pařezy budou odvezeny do vzdálenosti do 5 km. Kmeny a silnější větve je možné  nabídnout jako palivové dříví – není zohledněno v SO 11. Menší větve stromů a větve keřů  budou zpracovány štěpkováním, pařezy s kořeny budou skládkovány.

# IV.4. Příprava území

- IV.4.1 Rozsah úprav

Sadové úpravy budou provedeny na celkové ploše 1 255 m2. Skrývka svrchní vrstvy půdy není součástí SO 11 – Sadové úpravy.

Pokud bude provedena, bude skrytá zemina  uložena v deponii na staveništi a dále použita na následné humusování.

Pokud nebude deponie oseta (např. travní směsí) a tak chráněna  před erozí a částečně před zaplevelením, musí být 2x během vegetačního období chemicky odplevelena.

V rozpočtové části PD je však uvažováno s dovozem celkového množství zeminy pro humusování ze vzdálenosti do 10 km. Bude-li možno skrytou zeminu znovu použít, bude při konečné bilanci toto zohledněno.

- IV.4.2 Hrubé terénní úpravy

Hrubé terénní úpravy nejsou součástí SO  11 -  Sadové úpravy.

Na stávajících zpevněných plochách bude terén upraven na kótu – 50 cm pod konečnou niveletu, zbylých 50 cm bude doplněno v rámci humusování.

Nastávajících zelených plochách se nepředpokládají hrubé terénní úpravy, terén pak bude dorovnán navezením ornice -  počítáno pro na celou plochu -  průměrnou tloušťkou 10 cm.

Je však třeba dbát na to, aby na zavážky nebyly používány pro vegetaci nevhodné materiály – např. stavební odpady, dřevo, asfalt, azbest, dřevitá vlna, slévárenský písek, polyuretanové pěny, fólie atd.

Naváženou zeminou nesmí být zasypány jakékoliv odpadky, plochy se stojatou vodou a zamrzlé povrchy. Navážený materiál nesmí být zmrzlý.

Zemina musí být navážena po vrstvách max. 20 cm silných, každá vrstva musí být vyrovnána pomocí vhodného zemního stroje nebo ručně.

Zemina navážená pod budoucí zelené plochy nemá být hutněna.

Upravená pláň, na kterou má být navezena vegetační vrstva půdy nesmí vykazovat na měřící linii v délce 4 m prohlubeň větší než 5 cm od požadované roviny, u napojení na okolní plochy větší než 3 cm od jmenovité výšky.

Minimální hloubka navezeného podkladu

- trávníky			15 cm

- květiny a půdopokryvné keře	30 cm

- živé ploty, keře		45 cm

- stromy			70 cm

- IV.4.3 Odstranění odpadů, likvidace plevelů

Plochy určené k ozelenění ( 1 255 m2) je třeba ještě před navezením vegetační vrstvy vyčistit od všech nežádoucích materiálů, zejména od stavebních zbytků, obalů a těžko rozložitelných rostlinných částí.

Předpokládá se, že i když vyšší dodavatel (stavební firma) má plochu za vyčištěnou , je to zpravidla pro účely sadových úprav nedokonalé a tak musí dodavatel sadových úprav úklid dokončit sám.

Předpokládá se, že na 500 m2 plochy se nasbírá 1 m3 odpadů, včetně větších kamenů.

Plochy určené k ozelenění ( 1 255 m2) je třeba ještě před navezením vegetační vrstvy odplevelit.

Předpokládá se, že odplevelení bude provedeno chemicky 2x během vegetačního období.

# IV.5. Humusování

Humusováním se rozumí navezení a rozprostření zeminy k vytvoření vegetační vrstvy půdy. Bude provedeno na všech nově upravovaných zelených plochách:

- nové trávníky 						        tl. 10 cm  = 1 041 m2 = 104,1 m3

- nové záhony založené na stávajících zelených plochách      tl. 20 cm  =      74 m2 =  14,8 m3

- nové záhony založené na stávajících zpevněných plochách tl. 50 cm  =    197 m2 =   89,5 m3

- výsadba stromů do stávajících zpevněných ploch 8 m3 x  8    ks           	     =   72 m3

Celkem dovoz ornice nebo kvalitní zeminy pro humusování                               =  280,4 m3.

Před navezením vegetační vrstvy musí být pláň podkladu po celé ploše ( 1 255 m2) rozrušena.

Rozrušení bude provedeno rozrývačem nebo vhodným strojem nebo ručně do hloubky 15 cm tak, aby bylo umožněno dostatečné propojení podkladu s rozprostřenou vegetační vrstvou půdy a aby se odstranilo nežádoucí zhutnění způsobené předcházející stavební činností.

Předpokládá se, že zemina pro ohumusování bude dovážena ze vzdálenosti 10 km.

Před rozprostřením zeminy nesmí být podloží rozmoklé.

Zemina pro ohumusování musí být kvalitní, středně lehká, bez kamenů, dřeva a nežádoucích odpadů.

Pokud humusování provádí jiná firma než dodavatel sadových úprav, je třeba, aby byla kvalita zeminy dodavatelem odsouhlasena.

Upravená úroveň navezené zeminy tvořící vegetační vrstvu se na 4 m dlouhé měřící linii nesmí odchylovat od požadované roviny více než o 5 cm.

Upravená úroveň  navezené zeminy musí být srovnána asi na 3 cm nad chodníky a obrubníky a musí výškově plynule navazovat na přilehlé plochy.

Humusování je vhodné provádět koncem vegetační doby, aby mohla zemina slehnout a vyklíčit nebo vyrašit plevele. Odplevelení a obdělání se provede na jaře.

Pokud je pochybnost o kvalitě a vhodnosti zeminy, která je pro humusování k dispozici, je třeba provést terénní průzkumy  nebo laboratorní zkoušky podle ČSN. Po jejich vyhodnocení je třeba stanovit taková opatření, aby kvalita půdy byla vhodná pro předpokládanou vegetaci.

# IV.6 Postup při založení výsadeb

6.1. Obdělání půdy   1 255  m2

Navezená vegetační vrstva půdy bude po položení drenáží a zabezpečení proti erozi obdělána..

Z povrchu budou průběžně odstraňovány všechny nežádoucí materiály, odpady, kameny, kořeny, velké hroudy apod. Odpady budou odvezeny.

Předpokládá se, že na 1000 m2 plochy se nasbírá 1 m3 odpadů.

Na souvislých velkých plochách (  1 000 m2) bude obdělání půdy provedeno vhodnou mechanizací. Okraje velkých ploch a malé plochy nevhodné pro obdělávání mechanizací ( 255 m2) budou obdělávány ručně.

Pokud to umožní harmonogram výstavby, nechá se půda po dokončení těchto operací ležet ladem, pokud nevyraší plevelné rostliny. Ty pak budou likvidovány herbicidem  aplikovaným jako roztok. Doba, která je nutná pro vzejítí plevelů i doba, po kterou musí herbicid působit závisí na měsíci vegetačního období a na povětrnostních podmínkách. I v období největšího růstu (duben-květen) je třeba počítat nejméně s 25 dny pro vzejítí a následnou likvidaci plevelů. Teprve potom je možné s půdou dále pracovat.

Podle úvahy dodavatele sadových úprav je možné na plochách kultivovaných na podzim aplikovat v předjaří (po roztání sněhu) herbicidy proti rašení plevelů.

6.2. Výsadby stromů  13 ks

Po kultivaci ploch bude provedeno vytýčení výsadeb stromů.

Pro výsadbu listnatých stromů bez balu nebo pro stromy s balem velikosti vskm 16-18 cm budou vykopány jámy průměru 100 a hloubky nejméně 70 cm. Dno jámy bude zkypřeno, stěny jámy nesmí být zhutněny.

Předpokládá se, že jámy budou kopány do již zaplněných jam 2 x 2 x 2 m s vyměněnou zeminou – viz. Humusování.

Po vykopání jam je třeba sledovat, zda v nich nestojí srážková voda, která by způsobila zahnívání kořenů. Pokud se tak stane, je třeba upravit propustnost podloží nebo jámu oddrenážovat.

Na extrémních stanovištích (např. při výsadbě do zadlážděných ploch) je třeba zajistit dostatečnou velikost, tzv. „prokořenitelné sféry“.

Při výsadbě je možné  zřídit výsadbové sondy z perforované umělohmotné trubice o průměru max 8 cm s uzávěrem. Sonda zajistí přístup vzduchu a umožní efektivní zavlažování. Zavlažování však musí být zajištěno pravidelné a v dostatečném množství, pokud nebude, je lépe výsadbové sondy nezřizovat. Funkčnost sondy je časově omezená – předpokládá se, že maximálně na 2 vegetační období. Potom se ucpe zeminou a její nadzemní část je možné odstranit.

Pokud je vykopána dostatečně velká výsadbová jáma s předepsanou  výměnou půdy  a je zajištěno pravidelné zavlažování – což tento projekt předpokládá, o zřízení sondy se neuvažuje.

U rostlin s baly je třeba uvolnit všechny uzly obalového materiálu. Drátěné pletivo a jutu není nezbytně nutné při výsadbě odstranit. Pokud však obalový materiál není z přírodního vlákna, nezbývá než ho odstranit i za cenu částečného rozpadnutí balu.

Při výsadbě stromů s balem bude půda v jámě vyměněna na 50%. Vytěžená hlína z jámy bude z poloviny rozprostřena na okolních plochách nebo odvezena, z poloviny použita na následné zasypání.

Půda bude vyměněna za vhodně namíchaný zahradnický substrát nebo kompost, kterým budou kořeny nebo kořenové baly obsypány – 200 litrů / strom.

Poškozené větve stromů budou odřezány až do zdravého dřeva. Větve listnatých stromů budou zkráceny nebo prosvětleny podle druhu a velikosti s přihlédnutím ke stanovištním podmínkám a k roční době. Řezné rány budou ošetřeny vhodným prostředkem.

Listnaté stromy v zelených plochách – 5 ks, budou ukotveny třemi kůly, vrcholy kůlů budou spojeny dřevěnými příčkami. Délka kůlů se předpokládá 300 cm.

Stromy v nových zpevněných plochách – 8 ks, budou kotveny ke mříži (viz SO 06).

Kmeny listnatých stromů budou obaleny jutovým pásem. Při šířce pásu 20 cm a délce 5 m je třeba na obalení 1 kmene 1m2 juty.

Při výsadbě budou kolem soliterních stromů upraveny mísy. Mísy stromů v záhonech budou mulčovány drceným kamenivem v rámci zřízení záhonů.

Mísy stromů v mřížích  - cca 2 m2,  budou mulčovány drceným kamenivem tl.  vrstvy 50 mm – celkem 9 ks  x 2 m2 =  18 m2 = 0,9 m3  drceného kameniva – pískovec, nasákavý, barva okrově šedá.

6.3. Výsadby keřů, trvalek a okrasných travin  - 214 m2.

Pro  smíšené výsadby dřevin a květin budu zřízeny záhony.

Balové nebo kontejnerované keře budou zbaveny obalů, kořenový bal bude zbaven zplstnatělých nebo odumřelých částí.

Při výsadbě keřů s balem bude půda v jamce vyměněna na 50%, vytěžená hlína z jamky bude z poloviny rozprostřena na okolních plochách nebo odvezena, z poloviny použita na následné zasypání.

Půda bude vyměněna za vhodně namíchaný zahradnický substrát nebo kompost, kterým budou kořeny nebo kořenové baly obsypány.

Keř			velikost		velikost 	kompost	zemina		zemina

jámy cca m3	balu cca m3	cca m3		k odvezení	k zasypání

cca m3		cca m3

rostlinys balem do 10 cm    				   0,001                 0,001                0,001

pachysandra+kapradiny+trvalky=554 ks

rostlinys balem do 20 cm  				   0,01		   0,01	                0,01

buxus+rosa+trávy=218

keře s balem do 30 cm	     				   0,025	     	   0,025		   0,025

picea+taxus+tsuga=18

Poškozené větve keřů budou odřezány až do zdravého dřeva. Větve keřů budou zakráceny nebo prosvětleny podle druhu a velikosti s přihlédnutím ke stanovištním podmínkám a k roční době.

Rostliny budou podle potřeby zality.

Předpokládá se, že pro zalití je třeba nejméně toto množství vody:

l/ks

Rostliny s balem do 10 cm		3

Keře s balem do 20 cm			5

Keře s balem do 30 cm			10

Množství vody je závislé na vlhkosti substrátu  a momentálních srážkách.

Záhony budou mulčovány drceným kamenivem tl. 50 mm,, pískovec, nasákavý, barva okrově šedá, frakce 8-16 a 16-32 mm v poměru 2 :1.

6.4. Založení trávníků 1 041 m2

Kategorizace trávníkových ploch.

Č.plochy	Typ trávníku	Okruh použití a vlastnosti	  	Nároky na údržbu

-viz výkres

všechny plochy 3 Parkový	veřejná zeleň, parky, běžně		výška 80-120 mm, asi 12 sečí

zatravněné plochy v průmyslových 	ročně, 1x ročně přihnojení

a zemědělských závodech, odolný	bez závlah, jednorázové

vůči suchu a zatěžování	zásahy při přemnožení plevelů

Pro založení trávníků bude půda znovu obdělána 2x kultivátorováním, vláčením, smykováním  3x uhrabána. Plocha musí být upravena tak, aby v měřící linii v délce 4 m nevykazovala prohlubně větší než 3 cm.

Konečná modelace terénu musí být naprosto pozvolná, terénní vlny nesmí mít hrany nebo úžlabí, které by ztěžovaly kosení.

Při kultivaci půdy musí být odstraněny všechny kameny, hroudy, kořeny a podobný nežádoucí materiál. Předpokládá se, že na 2000 m2 plochy se nasbírá 1m3 odpadů.

Okraje nově upravených ploch musí být úhledně napojeny na okolní plochy.

Před výsevem bude na plochu aplikována startovní dávka umělých hnojiv  v dávce 50 g/m2.

Trávníky  budou zakládány z travní kvalitní směsi  v dávce 30 g/m2  bez vysokých lučních trav a jetelovin.

Nejvhodnější termín výsevu je od druhé pol. dubna do druhé pol. června  nebo od 20. srpna do 10. října.

Travní osivo bude zapraveno max. 1 cm hluboko, rovnoměrně hráběmi nebo bránami. Vysévaná směs musí být udržována v dobře promíchaném stavu, aby byla semena jednotlivých druhů rovnoměrně rozdělená.

Po osetí budou plochy 2x zaválcovány v podélném a příčném směru.

První kosení  je vhodné provést při výšce trávníku 8-10 cm, kosit na výšku 4-6 cm a průběžně sbírat kameny a hroudy. Předpokládá se, že na 5000 m2 plochy se nasbírá 1 m3 odpadů.

Veškeré zbytky pokosené trávy musí být odstraněny.

Po pokosení a případném podsetí bude trávníková plocha utužena lehkých válcem.

# V. ÚDRŽBA ZALOŽENÝCH VÝSADEB A TRÁVNÍKU BĚHEM ZÁRUČNÍ DOBY

# V.1. Údržba trávníku

Trávníky budou předány po šesté provedené seči, pokud nebude dohodnuto jinak. Dodavatel je povinen provést 1. seč a 1x válení a pak 5 následných sečí vždy, když tráva dosáhne výšky 8-10 cm.

Při záruční údržbě musí být trávníky koseny zařízením, které odstraní posečenou travní hmotu.

Po pokosení je vhodné lehčí půdy utužit travním válcem. O této operaci rozhodne dodavatel podle potřeby. Bude-li válení provedeno, bude fakturováno jako vícepráce.

Během záruční doby bude trávník 1 x pohnojen průmyslovým hnojivem  v dávce 50 g /1 m2.

Trávník bude během záruční doby odplevelen aplikací vhodného herbicidu.

O případných dalších operacích rozhodne dodavatel sadových úprav a budou fakturovány jako vícepráce.

Během záruční doby budou z trávníku průběžně odstraňovány všechny nežádoucí odpady – papíry, plasty, sklo apod.

Pokud přechází záruční doba z podzimu do jara, je třeba počítat s dalšími vícenáklady :

- průběžné odstraňování spadeného listí

- zarovnání okrajů

Při předání musí být travní porost dostatečně zapojený a odplevelený, bez smetí a odpadů.

# V. 2. Údržba výsadeb stromů a keřů

Výsadby rostlin budou předány za 24 měsíců po výsadbě.

Dodavatel je povinen dřeviny podle potřeby zalévat, nejméně 5x za vegetační období, dávkou asi 50 l  na 1 strom a průměrně 3 l/1 keř nebo jinou rostlinu.. Stále zelené rostliny je třeba za bezmrazého počasí zalévat i v zimě.

Zamulčované záhony i misky soliterních dřevin musí udržovány v bezplevelném stavu – během vegetačního období předpokládá 5x mechanické odplevelení tj.  celkem 10 x..

Pokud se ve výsadbách vyskytnou agresivně rostoucí hlubokokořenící vytrvalé plevele (pýr, podběl, svlačec, rdesna apod) budou likvidovány chemicky knotovou aplikací vhodného herbicidu.. O aplikaci rozhodne dodavatel sadových úprav a operace bude fakturována jako vícepráce.

Odumřelé a poškozené větve a výmladky z podnoží musí být odřezány, smetí a odpadky musí být odvezeny. Stav kůlů a  úvazků  musí být pravidelně kontrolován. Stejně tak musí být průběžně sledován zdravotní stav výsadeb.

Protože výsadby budou založeny s 50%  výměnou půdy za prohnojený substrát nebo kompost, s přihnojováním během záruční doby se neuvažuje.

Stromy musí být ošetřeny výchovným řezem.

Při předání výsadeb musí být dřeviny zdravé, vitální a půda kolem nich bez plevelů.

Odkvetlá květenství trvalek a travin  musí být průběžně odstraňována. Trávy musí být na podzim ostříhány, nebo svázány.

Průběžně je třeba sledovat zdravotní stav výsadeb.

K vysokým trvalkám je třeba umístit podpory bránící jejich lámání a poléhání.

Při předání musí být trvalky zdravé, vitální, záhony musí být čisté – bez odpadů a plevelů.

Dodavatel nezodpovídá za škody způsobené mechanickým nebo chemickým poškozením cizí osobou, krádeží, živelnou pohromou nebo kalamitním výskytem škůdců.

# VI. BĚŽNÁ ÚDRŽBA PO ZÁRUČNÍ DOBĚ

Dodavatel na požádání objednatele předloží písemnou zprávu s doporučením dalšího postupu při pěstován a údržbě zelených ploch.

Zpráva bude obsahovat i odborný odhad ročních nákladů na údržbu trávníků a výsadeb.

Upozornění :

Investor nebo budoucí správce zeleně musí počítat s těmito zásadami:

- bez údržby nemá smysl zelené plochy vůbec zakládat

- údržba zeleně musí být zajištěna na odborné úrovni

- údržba zeleně stojí peníze

Datum :		leden 2017

Vypracoval:	Ing. Jiří Červený