Příloha č. 1d – Technická specifikace předmětu plnění pro část 4 veřejné zakázky

Část 4 veřejné zakázky – Dodávka sad fyzikálních, chemických a přírodopisných experimentů

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace

Sada fyzikálních, chemických a přírodopisných experimentů (položka č. 1-1):

Všechny senzory musí být vzájemně kompatibilní s přenosným dataloggerem a se softwarem včetně automatické detekce senzorů po připojení. Uvedené parametry jsou minimální požadované, dodané zboží může mít parametry stejné nebo lepší.

Je požadováno školení práce s dodaným měřicím systémem v rozsahu 8 vyučovacích hodin zaměřené na zvládnutí práce s čidly a se softwarem a na provádění konkrétních experimentů s měřicím systémem vhodných do výuky přírodopisu, chemie a fyziky na základní škole.

Software pro práci se senzory:

- pracuje se všemi požadovanými senzory

- multilicence pro libovolný počet školních počítačů, domácích počítačů učitelů a domácích počítačů žáků

- pro Windows 10, Android, iOS, Chromebooky a Mac

- software plně přeložen do češtiny

- proložení dat přímou a nepřímou úměrností

- zobrazení okamžité hodnoty veličin, tabulky naměřených dat, grafu

- možnost nastavení parametrů experimentu (frekvence, délka měření, možnost měření pouze zvolených událostí s ručním vkládáním některých hodnot, podmíněné spuštění měření)

- lze změnit barvy čar jednotlivých průběhů v grafu

- software musí umožňovat kalibraci senzorů a její uložení do paměti senzoru

- software musí umožňovat export dat do tabulkového editoru (Excel, Calc)

Sada je tvořena následujícími položkami:

- datalogger s těmito parametry

  - barevný dotykový displej

  - hmotnost do 750 g

  - software dataloggeru v češtině

  - možnost připojit současně aspoň tři senzory

  - určený pro práci v terénu, vyměnitelný akumulátor s výdrží aspoň 5 hodin práce

  - funguje samostatně i jako rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB

  - kompatibilní s dodaným softwarem pro počítač a s dodanými senzory

  - naměřená data lze uložit na USB flash disk a exportovat do tabulkového editoru

  - umožňuje bezdrátové propojení s počítačem a následnou duplikaci displeje dataloggeru v reálném čase na monitor počítače, příslušný software pro duplikaci musí být součástí dodávky měřicího systému

  - umožňuje měření s frekvencí 50 kHz

- 2× chemicky odolný nerezový teploměr (lze měřit v kyselinách i zásadách) s rozsahem -40 °C až 125 °C, přesnost ±0,5 °C, citlivost 0,1 °C, lze připojit přes USB i bezdrátově, vestavěný vyměnitelný akumulátor, který lze dobíjet

- teploměr pro teploty -200 °C až 1400 °C, odolný vůči plamenu, citlivost 0,5 °C, při teplotě do 1000 °C přesnost ±5 °C, při teplotě nad 1000 °C přesnost ±20 °C, připojení přes USB i bezdrátově

- bodový teploměr, maximální rozměr měřicí části 3 mm, rozsah -25 °C až 100 °C, přesnost ±0,5 °C, citlivost 0,1 °C, připojení přes USB i bezdrátově

- pH senzor, možnost používat bez kalibrace, kalibrace je možná, kalibraci lze uložit přímo v senzoru, lze používat přes USB i bezdrátově, vestavěný vyměnitelný akumulátor, který lze dobíjet

- senzor koncentrace kyslíku ve vzduchu, rozsah 0 až 25 %, citlivost 0,01 %, lze připojit přes USB i bezdrátově

- čidlo pro měření koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu, rozsah 0 až 10 %, citlivost 0,001 %, lze připojit přes USB i bezdrátově

- senzor síly stisku ruky, rozsah 0 až 600 N, umožňuje měřit sílu proti pevnému odporu (izometrická kontrakce svalu), lze připojit přes USB i bezdrátově

- pás pro monitorování dechové frekvence, hloubky nádechu a výdechu, integrovaný krokoměr, lze používat přes USB i bezdrátově

- školní EKG senzor, 90 kusů nalepovacích elektrod, frekvence měření 400 Hz, lze připojit přes USB i bezdrátově

- siloměr, měření síly v tahu i v tlaku, rozsah 50 N, citlivost 0,01 N, frekvence měření 1000 Hz, šroub pro upevnění siloměru ve stojanu, lze připojit přes USB i bezdrátově

- kladívko pro využití siloměru a EKG senzoru současně k měření patelárního reflexu

- tlakový senzor, rozsah 0 až 400 kPa, citlivost 50 Pa, stříkačka se závitem pro přišroubování k senzoru, hadička se závitem, zátka do zkumavky s vývodem do tlakového senzoru, připojení přes USB i bezdrátově

- ultrazvukový senzor polohy a pohybu (sonar), rozsah měření 25 cm až 3 m, teplotní kompenzace, frekvence zaznamenávání hodnot 20 Hz, přesnost 2 mm, lze připojit přes USB i bezdrátově

- dráha s vozíky

  - délka 1,2 m, vyrovnání do vodorovné polohy pomocí vyrovnávacích šroubů

  - dva barevně odlišené vozíky vybavené háčkem pro tažení vozíku přes siloměr

  - každý vozík má v sobě zabudované senzory umožňující:

    - měření síly tlačení či tažení vozíku v rozsahu ±50 N

    - měření zrychlení ve třech vzájemně kolmých osách v rozsahu ±10 g

    - měření změny polohy (citlivost aspoň 1 mm) a z něj dopočítávaná změna rychlosti a polohy

  - vozíky lze připojit přes USB i bezdrátově

  - kladka s úchytem (možnost rozjíždění vozíku pomocí závaží zavěšeného přes kladku)

  - sada závaží pro změnu hmotností vozíků

  - aspoň dvě pružiny s různou tuhostí pro pružné srážky vozíků

- hlukoměr, rozsah 55 dB až 110 dB, citlivost 0,1 dB, přesnost 3 dB, zabudovaný váhový filtr A a C, umožňuje změřit mimo jiné „tvar“ jednotlivých hlásek, frekvenci tónu strunného nástroje a rychlost zvuku odrazem od překážky

- voltmetr, rozsah ±20 V, citlivost 10 mV, vzorkovací frekvence 1000 Hz, připojení přes USB i bezdrátově

- 2× ampérmetr, rozsah ±1 A, citlivost 0,1 A (v rozsahu ±0,1 A citlivost aspoň 0,005 A), vzorkovací frekvence 1000 Hz, připojení přes USB i bezdrátově

- bezdrátový senzor elektrického náboje, rozlišuje polaritu, rozsah ±100 nC

- teslametr, rozsah ±5 mT, v rozsahu ±0,2 mT citlivost 0,0002 mT, v rozsahu ±5 mT citlivost 0,005 mT, vzorkovací frekvence aspoň 10 kHz

- čidlo intenzity viditelného světla (luxmetr), rozsah 0 až 50 000 lx, rozlišení 5 lx, vzorkovací frekvence 1000 Hz, připojení přes USB i bezdrátově

- detektor alfa, beta a gama záření, LED indikace záchytu, akustická indikace záchytu s možností vypnutí, lze připojit přes USB i bezdrátově

- senzor UVA záření, rozsah 320 nm až 390 nm, citlivost 5 mW/m2

- senzor UVB záření, rozsah 290 nm až 320 nm, citlivost 0,5 mW/m2

- senzor vodivosti, rozsah 0 až 20 000 mikrosiemens/cm, citlivost 1 mikrosiemens/cm, automatická teplotní kompenzace v rozsahu 5 °C až 35 °C, teplotní kompenzaci lze vypnout, lze používat přes USB i bezdrátově

- čidlo počasí pro měření rychlosti větru, teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku, lze připojit přes USB i bezdrátově

- váhy, lze používat samostatně i připojovat přes USB k dataloggeru, rozsah 0 až 2 kg, citlivost 0,01 g, funkce tárování