Specifikace herních prvků:

Herní funkce:

- Různorodost a množství herních funkcí, prostorové uspořádání

- Užitná a didaktická hodnota, podněty pro rozvoj psychomotorických dovedností

- Design a originalita, estetické pojetí herních prvků, rozvoj fantazie dětí

- Barevnost provedení

- Vhodnost navržených prvků pro cílovou skupinu (3 - 6 - 15 let)

# Herní sestava ve tvaru věže

## Rozměry sestavy: 1,50 x 1,50 x 3,00 m

  - Max. výška pádu: 1,50 m

## Sestava bude obsahovat:

### nerezová skluzavka z výšky 1,5 m s bočnicemi z HD-PE

### deskový žebřík z HD-PE s kruhovými výřezy

### stěna z HD-PE s lezeckými chyty

### lezecí síť z lana Ø 16 mm, 6 pramenů samostatně opletených, s ocelovou 	vložkou

### Pevná střecha z HD-PE

### plošina - výška pádu 1,5 m

# Konstrukce pro houpačky připojená k věži

  - Rozměry konstrukce cca: 5,3 x 2 x 2,5

  - Max. výška pádu: 1,50 m

## Konstrukce bude obsahovat:

### houpačkové hnízdo Ø 950 mm s ochranným prstencem z EPDM

### Klasické houpačkové sedátko pryžové zavěšené na konzole

# Bezpečnostní dopadová plocha:

# Rozměry cca: 76 m²

  - Max. výška pádu: 2,5 m

# Popis:

## pryžové zatravňovací rohože tloušťka 23mm

## certifikováno pro výšku pádu 2,5m

## pokládka přímo na trávník nebo na srovnaný povrch bez nutnosti použití 	mechanizace

    - materiál dokonale splyne s trávníkem a je pojízdný běžnými zahradními 	sekačkami

Požadavky na použité materiály a zpracování:

Vyžadujeme použití následujících materiálů a technologických postupů použitých při výrobě herních prvků:

- Herní prvky musejí být prakticky bezúdržbové.

- Herní prvky musejí být certifikovány dle ČSN-EN 1176.

- Hlavním konstrukčním materiálem budou homogenní pestrobarevné plastové desky z vysokomolekulárního polyetylenu _ HD-PE desky s UV stabilizací a žárově zinkovaná ocel (nosné konstrukce, patky).

- Skluzavky budou z nerezové oceli.

- Pokud budou použity dřevěné součásti, musejí být vyrobeny z modřínové mimostředové kulatiny a opatřeny odolnou ekologickou lazurou.

- Lana a lanové sítě budou vyrobeny z lana Herkules Ø 16 mm, 6 pramenů samostatně opletených, s ocelovou vložkou