1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení

Stavba :  REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ Č 0071 A 0073 V 1.PP V POLIKLINICE PROSEK

PROSTORY -  88,9 m2

PROSTORY

-  MÍSTNOST Č 0071 v 1. PP – 36,6 m2

-  MÍSTNOST Č 0073 v 1. PP – 40,25 m2

Objednatel: 			Poliklinika Prosek

zastoupený:			ing.Dufek – ve věcech smluvních

V. Nytra  - ve věcech technických : tel.:604 216 787

Lovosická 40/440, Praha 9

IČO:				45 245 878

Zhotovitel:			Ing.arch Jiří Dvořák, Wuchterlova 1609/8,160 00 Praha 6

tel. 602 807 738

E-mail: arch.jiri.dvorak@seznam.cz

Kont.adresa:U stírky 2, Praha 8 182 00

IČO:				13790633

DIČ:				CZ490526162

Dodavatel : 			bude vybrán výběrovým řízením

Stupeň : 			dokumentace pro realizaci stavby

1.1.1.  Technická zpráva

  - účel objektu,

- jedná se o úpravu vyčleněné části polikliniky prosek – m.č,0071 a 0073 v 1.PP  - bývalé spisovny nyní šatny a sladu úklidových prostředků.

  - zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

Nově navrhované řešení vychází z možností stávajících prostor, dispozičního řešení a vazby na technické zařízení objektu (vodovod, kanalizace, elektroinstalace). Požadavkem investora je vybudovat prostor, který svým vybavením bude odpovídat potřebám polikliniky opět jako jeden prostor - spisovna, ale přitom s ohledem na finanční a prostorové možnosti uživatele.

Stávající stav: v současné době jsou místnosti 0071  a 0073  a místnost zázemí využívané jako skaldy a šatna. Vstup do místností je z chodby 1. PP. Místnosti hygienického zázemí  jsou obloženy keramickým obkladem do v= 3000 mm. Příčky mezi místnostmi jsou zděné na celou výšku tzn 3560 mm. Na stropě který je tvořen zavěšeným hliníkovým lamelovým podhledem jsou zářivková dvoutrubicové světla a vyústky VZT obdélníkové mřížky rozměru 200/400 mm. V zázemí obou místností jsou hygienické prostory s WC, sprchou a umývárnou. Na podlaze hygienického zázemí je keramická dlažba. Místnosti jsou vybaveny podle jejich stávajícího využití WC mísou, umyvadly a zděným sprchovým koutem. Místnosti hygienického zázemí jsou obloženy do v 3000 mm keramickým bělninovýmm obkladem. Na podlaze je PVC.

Dispoziční řešení - je odvislé od možností daného prostoru. Nově navrhovaná dispozice vytváří jeden prostor s hygienickým zázemím a prostorem pro možné osazení kuchyňské linky. Hlavní prostor bude opět využíván jako spisovna.

Navrhované řešení bylo konzultováno s odpovědnými pracovníky polikliniky a jejich připomínky byly zapracovány do návrhu a předkládaná dokumentace je výsledkem těchto konzultací a byla investorem v daném časovém úseku odsouhlasena.

- C) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 	požadovanou životnost,

Stavební řešení

Bourací práce - jsou navrženy  v nezbytném  rozsahu  pro nové dispoziční řešení. Bourané konstrukce jsou  nenosné - výplňové - jedná se o zděné konstrukce na světlou výšku místností tzn. 3560 mm. V těchto příčkách jsou 4 dveře, které budou vybourány bez dalšího použití. V příčkách jsou vedeny instalace silnoproudu a slaboproudu. Ze strany hygienického zázemí jsou příčky obloženy  keramickým obkladem do v = 3000 mm, který bude v plném rozsahu odstraněn.

V rámci bouracích prací bude sejmuto stávající PVC, demontováno zařízení TZB umyvadla s bateriemi WC mísy a budou vybourány obě sprchy. Keramické podlahy v hygienickém zázemí budou rovněž v plném rozsahu odstraněny a bude provedena drážka pro napojení nově navrhované sprchy do stávající guly. Stávající malby budou oškrábány na základní konstrukci omítek. Provedou se rovněž dle požadavků profesí přípomoce – drážky pro rozvod a vytrubkování slaboproudu a silnoproudu podle tras příslušné profese. Pozor před bouráním odpojte všechny inženýrské sítě v místě bourání!!! Bourací práce provádějte za pomocí moderních technologií (řezné a  vrtací )

V celém prostoru budou demontovány stávající lamelové podhledy, osvětlení a VZT výústky.

Navrhované řešení -

Stěny a strop po vybouraných příčkách a demontovaných povrchových rozvodech budou zednicky začištěny a stěny přeštukovány hlavně drážky po vybouraných příčkách.

Nové konstrukce příček jsou navrženy zděné POROTHERM tl 125 mm oimítané vápennou omítkou. Obklady – budou provedeny v nezbytném rozsahu  do výšky 1500 mm a za linkou do v 1500 mm.Ve sprše budou obklady provedeny do v=2000 mm.

Na podlahách je navrženo  PVC , případné nerovnosti nebo vyrovnání podlah po vybourání příček vyrovnejte samonivelační stěrkou!. V hygienickém zázemí budou položeny keramické dlažby. Sokl bude proveden na výšku 80 mm z materiálu dlažby.

Podhledy jsou navrženy minerální v rastru 600/600 mm s viditelným rastrem 600/600 mm do zavěšeného bílého hliníkového systému s vestavěnými svítidly a zapuštěnými výdechy VZT.

Stávající okenní otvory budou ponechány.

Viditelné konstrukce ÚT - radiátory a rozvody – budou opatřeny novými nátěry - barva světlá slonová kost.

Malby - veškeré prostory - budou nově vymalovány a to v barevné kombinaci, která bude upřesněna v rámci AD na KD. Na stropě budou minerální podhledy v barvě bílé. Odstíny barev budou upřesněny v rámci AD podle vzorků zpracovaných zhotovitelem.

Výplně otvorů -

Dveře - v konstrukci příčky mezi místnostmi jsou navrženy dveře šířky 700 mm a 800 mm do ocelové zárubně CGK v barvě zelené RAL 6007. V témže odstínu budou natřena i vlastní dveřní  křídla.

Stávající vstupní dveře z chodby jsou dřevěné do ocelové zárubně a budou natřeny v barevném provedení jako ostatní dveře oddělení. Kování na veškeré dveře nové - ELEGANT v provedení česaný kov.

Okna – jsou stávajíc bílá plastová.

ZTI-

Vodovod – stávající rozvody ve zdi budou ponechány a vybourány pouze tam, kde kolidují s novými rozvody TUV a studené vody.

Nové vodovodní potrubí bude napojeno na stávající stoupačky umístěné v instalačním jádru.Tyto stoupačky jsou rekonstruované v plastu.

Od těchto stoupaček bude vedeno potrubí plastová pod omítkou k jednotlivým zařizovacím předmětům( dimenze  viz výkresy). Na odbočce budou osazeny uzavírací ventily.

Zařizovací předměty – umyvadlo  šířky 600 mm např.  JIKA lyra new, WC závěsné JIKA se splachovacím zařízením GEBEERIT.

V budoucí kuchyňce budou veškeré rozvody ukončeny bez osazení koncových prvků.

Kanalizace – obdobně jako vodovod budou zařizovací předměty odpojeny a potrubí ponecháno ve zdi, pokud nebude trasa nového vedení s tímto potrubím kolidovat. Nové vedení bude rovněž vedeno pod omítkou v plastových trubkách v dimenzích specifikovaných ve výkrese. Sprchový kout bude vyzdívaný a osazený sprchovou baterií a podlahovou vpustí. Odtok bude napojen na stávající gulu bývalé sprchy.

VZT – stávající vZT mřížky budou demontovány a v novém podhledu nahrazeny mřížkami podle velikosti stávajících vyústku. Základní potrubí a rozvody budou ponechány s tím že na stávající odbočky v výústkám budou osazeny flexo potrubí pro napojení vyústku v odlišných polohách než jsou stávající.

Elektro silnoproud – viz profesní TZ

Slaboproud – stávající slaboproudé rozvody budou ponechány beze změny.

Přípomoce pro profese

VZT :	-      nejsou

Elektroinstalace

- provedou se drážky v požadovaných trasách a začištění po montáži kabelových rozvodů.

Barevné řešení:

malby – PRIMALEX

odstíny - bude upřesněno v rámci AD podle vzorků zhotovitele

obklady – obdobně jako u maleb bude vybráno v rámci AD ve spolupráci s investorem a dodavatelem stavby

okna – BÍLÁ  - nemění se

dveře vnitřní – do chodby – stejný odstín jako dveře stávající, dveře noivé v barvě zelené RAL6007

strop - bílá

podlaha – PVC– např. tmavě zelená - podle vzorku předaným v rámci AD zhotovitelem.

  - vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků,

Bourací práce musí být prováděny s minimální hlučností, protože provoz polikliniky po dobu výstavby nebude přerušen. Rovněž tak vybraný dodavatel musí učinit veškeré opatření proti pronikání prachových částí vně stavby.

  - Závěrečné poznámky

Při provádění je dodavatel povinen dodržovat platné zákony, vyhlášky, normy a  bezpečnostní předpisy, kterými jsou zejména :

- Zákon č.65/1965 Sb.,zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška ČUBP č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 	pracích a zajistit ochranu zdraví osob na staveništi.

- Zákon č.133/1985 Sb., ve znění zákona č.204/1994 a prováděcí vyhlášky MV č.21/1996 o 		požární bezpečnosti

- Směrnice č.46 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí ( sv.39/1978 Sb. 	hygienických 	předpisů ) ve znění směrnice č.66 ( sv. 58/1985 Sb. hygienických předpisů )

- Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou jsou stanoveny základní požadavky k zajištění 	bezpečnosti práce a technických zařízení

- Bezpečnostní předpisy obsažené v závazných technologických pravidlech výrobců a 	dodavatele

Při montáži je nutno dbát bezpečnostních předpisů platných na stavbě, se kterými je zhotovitel povinen  seznámit  montéry  před  zahájením  montáže. O  všech  bezpečnostních  předpisech, údržbě a manipulaci s rozvody bude obsluhující personál seznámen a řádně poučen odpovědným pracovníkem při předávání rozvodů do provozu. Při vytyčování trasy rozvodů musí být přítomen bezpečnostní technik, který upozorní na případnou možnost úrazu el. proudem.

Staveniště musí být ohraničené a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám.

Realizační firma musí provést likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě v souladu se zákonem 185/2001 a souvisejícími právními předpisy ( zejm. vyhlášky MŽP 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.). Původce odpadu musí provést zařazení odpadů dle Katalogu odpadů viz vyhláška MŽP 381/2001 Sb.

Odpad bude přednostně separován pro odprodej k dalšímu využití jako druhotná surovina (ponejvíce kovové výrobky). Zbývající část odpadů, kterou nebude možno takto uplatnit, bude odvezena na zabezpečenou skládku příslušné skupiny. V případě, že realizační firma zjistí, že některý odpad obsahuje nebezpečné látky, musí k nakládání s tímto odpadem mít příslušné oprávnění, nebo si likvidaci zajistit u jiné firmy mající oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady.

Při realizaci důsledně dbejte technických směrnic a technologických postupů výrobců! Před výrobou výrobků zabudovaných do stavby ověřte rozměry na stavbě.

Případné změny v materiálovém a konstrukčním řešení musí být konsultovány a odsouhlaseny projektanty jednotlivých částím a odsouhlaseny investorem.

Případné dotazy k navrženému řešení zodpoví:

Stavební řešení:		Ing. arch. Jiří Dvořák 	Tel: 602 807 738 	arch.jiri.dvorak@seznam.cz

Slaboproud 		Ing. arch. J Dvořák 	Tel: 602 807 738

Elektrorozvody : 		František Bouma		Tel: 723374974	f.bouma@tiscali.cz

Výkazy výměr:		J.Chaloupková

VÝKAZ VÝMĚR:

Stávající konstrukce:

Bourané konstrukce: demontáž světel 		6 x zářivka dvoutrubicové

7 x světlo nástěnné

Demontáž ZTI		2 x WC mísa

3 x umyvadlo včetně baterií

2 x sprchová baterie

VZT 			13 x VZT vyústky Al 150/300 a 200/400 mm

Stavební					PVC – 60 m2

Keramická dlažba	19,6 m2

Keramické obklady  93 m2

Dveře 600/1970    3 x

Dveře 800/1970    2 x

Nové konstrukce:

Stavební 					PVC – 78,3 m2

Keramická dlažba	4,17 m2

Keramické obklady  25 m2

dveře  700/1970 	1x

podhled bílý 600/600 	83 m2

VZT					vyústky 150/300	3x

Vyústky 200/400	10 x

Ing. arch Dvořák Jiří

11.2013

SEZNAM PŘÍLOH

STAVEBNÍ ČÁST – TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAV EBNÍ ČÁST – VÝKRESY

- 1.PŮDORYS 1.PP M.Č. 0071 a 0072 –STÁVAJÍCÍ STAV

- 2.PŮDORYS 1.PP M.Č. 0071 a 0072 –STÁVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ

- 3.PŮDORYS 1.PP M.Č. 0071 a 0072 –NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

- 4.PŮDORYS 1.PP M.Č. 0071 a 0072 –ZTI VODOVOD

- 5.PŮDORYS 1.PP M.Č. 0071 a 0072 –ZTI KANALIZACE

- 6.PŮDORYS 1.PP M.Č. 0071 a 0072 –PŮDORYS PODHLEDU

- 7.ŘEZ

- ELEKTROINSTALACE

- ROZPOČET – OCENĚNÝ – PARÉ Č.6

- VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ

SEZNAM PŘÍLOH

STAVEBNÍ ČÁST – TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAV EBNÍ ČÁST – VÝKRESY

- 1.PŮDORYS 1.PP M.Č. 0071 a 0072 –STÁVAJÍCÍ STAV

- 2.PŮDORYS 1.PP M.Č. 0071 a 0072 –STÁVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ

- 3.PŮDORYS 1.PP M.Č. 0071 a 0072 –NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

- 4.PŮDORYS 1.PP M.Č. 0071 a 0072 –ZTI VODOVOD

- 5.PŮDORYS 1.PP M.Č. 0071 a 0072 –ZTI KANALIZACE

- 6.PŮDORYS 1.PP M.Č. 0071 a 0072 –PŮDORYS PODHLEDU

- 7.ŘEZ

- ELEKTROINSTALACE

- ROZPOČET – OCENĚNÝ – PARÉ Č.6

- VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ

SEZNAM PŘÍLOH

STAVEBNÍ ČÁST – TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAV EBNÍ ČÁST – VÝKRESY

- 1.PŮDORYS 1.PP M.Č. 0071 a 0072 –STÁVAJÍCÍ STAV

- 2.PŮDORYS 1.PP M.Č. 0071 a 0072 –STÁVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ

- 3.PŮDORYS 1.PP M.Č. 0071 a 0072 –NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

- 4.PŮDORYS 1.PP M.Č. 0071 a 0072 –ZTI VODOVOD

- 5.PŮDORYS 1.PP M.Č. 0071 a 0072 –ZTI KANALIZACE

- 6.PŮDORYS 1.PP M.Č. 0071 a 0072 –PŮDORYS PODHLEDU

- 7.ŘEZ

- ELEKTROINSTALACE

- ROZPOČET – OCENĚNÝ – PARÉ Č.6

- VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ