DOPRAVNÍ TERMINÁL V JABLUNKOVĚ

A.č.: CR4/D/102

Z.č. : 161934

Počet stran:  14

Dokumentace pro provedení stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH

B.1 	Popis území stavby

B.2 	Celkový popis stavby

B.3 	Připojení na technickou infrastrukturu

B.4 	Dopravní řešení

B.5 	Řešení vegetace a terénních úprav

B.6 	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7 	Ochrana obyvatelstva

B.8    Zásady organizace výstavby

B.1 Popis území stavby

Charakteristika stavebního pozemku

Z převážné většiny se jedná o dopravní plochy stávajícího autobusového nádraží včetně nástupních ploch.

Provedené průzkumy

- zaměření lokality, aktualizace stávajícího stavu včetně zákresu inženýrských sítí (Ing. Petr David, zeměměřické a kartografické činnosti)

- mapový podklad Svak Ostrava

- kanalizace stanoviště ČAD, odlučovač olejů ( 1993)

- inženýrsko-geologický průzkum (CTP 11/2016)

### Charakteristika území a jeho morfologie

Terén v dané lokalitě je, mírně ukloněný ve směru západ – východ s výškovým rozdílem cca 1,5m, průměrná nadmořská výška 386 m. Území tvoří asfaltová plocha autobusového stanoviště.

Základní informace z provedeného IG průzkumu:

Základní informace o IG poměrech staveniště byly získány z okolních archivních vrtů přejatých z databáze Geofondu (S-1 z roku 1982).   K vyhodnocení IG a HG poměrů bylo na staveništi DT provedeno 5 jádrových vrtů do hloubky 6 m.  Jádrové vrty byly provedeny průměrem 156 až 137 mm, dne 18. 11. 2016.  Umístění průzkumných vrtů J 1-5 je vyznačeno na situaci v příloze 002 IG. Vrt J1 je umístěn na příjezdové komunikaci, vrty J2 v místě budoucího parkoviště, J3,4 v místě budoucího zastřešení dopravního terminálu a J5 mimo plochu stávajícího autobusového stanoviště.

### Seismicita

Podle mapy seizmických oblastí lokalita patří mezi oblasti s malým seizmickým zatížením dle ČSN EN 1998-1 ZMĚNA Z2

Ochranná a bezpečnostní pásma

V dané lokalitě nejsou vyhlášená ochranná a bezpečnostní pásma.

Vztah k záplavovému území

Lokalita neleží v pásmu záplavového území vodního toku.

Vliv na okolní stavby

V zhledem na to , že stavba je modernizací stávajícího autobusového stanoviště nedojde ke zhoršení negativních vlivů na okolní zástavbu. Doplňující zeleň bude mít funkci zmírnění negativních vlivů.

Požadavky na asanaci, demolice a kácení zeleně

Na základě projektového návrhu a podkladu zaměření se bude provádět kácení jednotlivých stromů v prostoru odstavných stání autobusů.

K demolicím objektů nedojde, pouze budou rozebrány stávající zpevněné plochy stávajícího autobusového stanoviště.

Zábor zemědělského, lesního a půdního fondu

Stavba nezasahuje do zemědělského, lesního a půdního fondu.

Územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu)

Dopravní napojení DT je dané stávajícím příjezdem z ulice Nádražní

Napojení jednotlivých inženýrských sítí  je navrženo ze stávajících inženýrských sítí v dosahu nového dopravního terminálu.

Věcné a časové vazby stavby

Při realizaci dopravního terminálu bude nutné zajistit dočasný provoz autobusového stanoviště v koordinaci s provozovatelem ČSAD Vsetín.

B.2 Celkový popis stavby

Účel užívání stavby

Účelem je vytvořit moderní centrální dopravní terminál s navazující infrastrukturou pro další druhy dopravy a revitalizaci prostoru obohacením o zelenou infrastrukturu. Celek by měl tvořit funkční prostor, jenž bude mít také svou estetickou funkci.

Celkové urbanistické, architektonické řešení

návrh architektonické studie vychází z prostorového uspořádání a urbanistických návazností v okolí, území leží v blízkosti centra města, necelých 400 m od Mariánského náměstí,

zástavba se směrem od centra rozvolňuje a je spíše solitérního charakter a také netvoří žádný městský celek, který by byl zásadní pro navázání, funkce budov v okolí jsou komerční nebo občanského vybavení (škola), největší počet lidí proudících do areálu terminálu je ze směru centra města a ze směru ZŠ a Městského lesa.

v návrhu byty použity připomínky a návrhy změn schválené radou města jablunkov:

- narovnání půdorysu parkoviště pro osobní automobily oproti původní zaobleně variantě

- změna ploch zeleně na plochy částečně pochozí s parkovou úpravou

- půdorys objektu dopravního terminálu změněn do pravidelné formy pentagonu. Zastřešení je ve tvaru kruhu

- změny vycházejí z důkladnějšího prozkoumání a ze zpřesnění zaměření území. Změny zachovávají principy, návaznosti a dopravní řešení již popsané v původní územní studii

Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Stavba nezahrnuje provozní a technologickou část.

Bezbariérové užívání stavby

Řešení stavebních objektů Infocentra, čekárny, WC, komunikací a chodníků je v souladu s požadavky ve vyhlášce č. 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Bezpečnost při užívaní stavby

Na stavbě není nutné řešit zvlášť bezpečnost provozu, jedná se o standardní dopravní stavbu.

Základní charakteristika objektů

Objektové členění

SO 01	Příprava území

SO 02	Přeložka NN (řeší ČEZ)

SO 03	Infocentrum, čekárna

SO 04	Zastřešení

SO 05 	Komunikace a parkoviště

SO 06 	Nástupní a pochozí plochy

SO 07 	Kanalizační přípojky

SO 08 	Vodovodní přípojky

SO 09	Příépojka NN (řeší ČEZ)

SO 10 	Přípojka VO

SO 11 	Sadové úpravy

SO 12 	Mobiliář

SO 01	  Příprava území

V rámci tohoto objektu se provedou přípravné práce, které zajistí stavební připravenost pro realizaci celé stavby.

Soupis prací :

- Rozebrání stávajících zpevněných ploch včetně nástupních odstrovků, ocelových označníků, ocelového zábradlí odvodňovacích zařízení (uliční vpustě s kanalizačníma vpustěmi, betonové žlaby, vtoková šachta s mříží).

- Kácení stromů včetně likvidace pařezů, které jsou v ploše budoucích odstavních ploch autobusů. Kácení se doporučuje provést v době vegetačního klidu.

Nepotřebný materiál se odveze na skládku ve vzdálenosti 25 km.

SO 02 Přeložka NN

Zákresem stavby do aktualizovaného zaměření včetně inženýrských sítí bude nutné kromě kácení (řeší SO 11) zajistit:

- Přeložku trasy NN kabelu v prostoru odstavných stání autobusů v délce cca 45 m (řeší smlouva

mezi Městem Jablunkov a  ČEZ)

- Kabelové rozvody CETIN nezasahují do stavby DT

- Telefonní budka (provozovatel CETIN) bude zakomponovaná do stavby SO 10 - Mobiliář

SO 03 Infocentrum, čekárna

Oproti  studii DT (zpracovatel nodum atelier) nejsou objekty infocentra, čekárny a WC řešeny samostatně ale v rámci společného objektu.

Objekt pod zastřešením je řešen jako montovaná dřevostavba s prosklenou stěnou do vnitřního kruhového prostoru zeleně. Vstup do objektu vede přes zádveří, kde je samostatný vstup do infocentra a prostoru čekárny. Z čekárny jsou přístupné jednotlivá WC pro muže a WC pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu + ženy. Z WC žen/imobilní je přístupná úklidová místnost s výlevkou a plynovým kotlem určeným k vytápění objektu. Čekárna bude vybavena lavicemi, které budou v souladu s mobiliáře celého areálu dopravního terminálu.

SO 04	  Zastřešení

Jedná se o prstencovou ocelovou konstrukci o vnějším poloměru 19,5m a vnitřním 10m.

Podjezdná výška v místě nástupních hran je minimálně 4,2m (výška provozovaného autobusu je 3,2m)

Mezikruží je rozděleno kruhovými sloupy při vnějším obvodu na 20 segmentů, u vnitřního okraje na 10 segmentů. Tyto sloupy budou kotveny do základových patek pod úrovní terénu. Sloupy, jež se nacházejí u začátku autobusových stání budou zdvojeny s osovou vzdáleností cca 500mm. U těchto sloupů se předpokládá obložení plechem, v dutém meziprostoru mezi nosnými sloupy a oplechováním budou vloženy odpadkové koše a vedeny potřebné instalace.

Sloupy jsou propojeny ocelovými vaznicemi z válcovaných profilů HEB. Na těchto vaznicích jsou uloženy příčníky taktéž z válcovaných profilů HEB. Vykonzolovaná část příčníků je ztužena válcovanými profily UPE.

Na takto vytvořeném ocelovém rámu jsou uloženy trapézové plechy tvořící nosnou vrstvu souvrství ploché střechy s minimálním spádem 1% k vnitřnímu okraji zastřešení. Přes trapézové plechy jsou kladeny cetrisové desky, jež tvoří podkladní vrstvu pro hydroizolační pásy. Na takto vytvořenou hydroizolační vanu je uloženo souvrství extenzivní zelené vegetační střechy. Není zde předpokládán systém umělého zavlažování.

U vnitřního okraje střechy je uvažováno umístění střešního žlabu, z něhož bude dešťová voda odváděna pomocí svislých svodů umístěných uvnitř nosných sloupů do veřejné kanalizace, popř. retenční nádrže, či vsakovacího systému umístěného ve vnitřním parku zastřešení.

SO 06  Nástupní a pochozí plochy

Objekt zahrnuje plochy využívané chodci při příchodu k jednotlivým nástupištím z hlavního směru od ulice Nádražní a také ve směru od školy a ulice Lesní. Plochy pro pojezd vozidel tj. příjezdová komunikace , výstupní a nástupní stanoviště, parkoviště pro osobní vozidla a odstavení autobusů jsou součástí samostatného objektu SO 05 – Komunikace a parkoviště, který řeší samostatná projektová dokumentace.

Povrchy pochozích ploch jsou následující:

- Zastřešená plocha nástupiště bude betonové dlažby plošné s tryskaným povrchem

- Přístupové chodníky budou z žulové kostky

V rámci celého areálu DT je zabezpečeno logické vedení trasy pro nevidomé osoby s využitím přirozených a umělých vodících linii.

Přechody pro chodce a nástupní hrany jsou vybaveny:

- Signálním pásem – zvláštní forma umělé vodící linie označující místo odbočení k orientačně důležitému místu

- Varovným pásem – hmatově definuje trvale nebezpečné místo

- Nástupní hrany jsou opatřeny kontrastním pásem

SO 07 	Kanalizační přípojky

V první části hydrotechnických výpočtů, které jsou součástí technického popisu, je provedeno porovnání množství srážkových vod odvedených ze stáv. ploch autobusového nádraží,  a nového návrhu terminálu a ostatních zpevněných ploch. Z výpočtů vyplývá, že stavbou nedojde k navýšení množství srážkových vod, které jsou v současné době z lokality odváděny. Hned úvodem musíme vyloučit zasakování z celé lokality, jelikož součástí zpevněných ploch jsou parkovací stání pro osobní automobily a autobusy. Nejbližší zpevněná plocha se nachází 7,5 m od hrany vodoteče řeky Olše. Vody s obsahem ropných látek nelze zasakovat v ochranném pásmu vodního toku. Hydrogeologické podmínky nejsou pro zasakování vhodné.

Popis stáv. stavu:

Dle dostupných informací a na základě podkladu z GISu  SmVaK Ostrava a.s. se v lokalitě vedená stávající jednotná kanalizace s názvem stoky AJ DN 300 a DN400 z materiálu PVC. Do jmenované stoky je zaústěna do revizní šachty č. 215 část stávající dešťová kanalizace, která je v majetku Města Jablunkov. Do jmenované krátké dešťové stoky je zaústěno povrchové odvodnění plochy současného autobusového nádraží. Srážkové vody z popisované plochy s umístěnými parkovacími plochami jsou v současné době převedeny přes objekt  ORL (odlučovače olejů a  ropných látek) GSOL-5/20 s Qmax 20l.s-1 pro plochu 2000 m, NS20. Současně dle dostupných informací je v lokalitě umístěná st. stoka dešťové kanalizace DN300, která je v majetku Města Jablunkova.

Návrh řešení:

Srážkové vody z komunikace, kde nejsou žádná parkovací stání, budou odvedeny potrubím přípojky uliční vpusti UV2 spolu s vodou ze střechy terminálu do betonové šachty  RŠ3. Srážkové vody budou od RŠ3 potrubím kanalizační přípojky PK2 DN150 odvedena přímo do st. dešťové kanalizace z kameniny DN300, která je v majetku Města Jablunkov. Srážkové vody z ploch, na kterých jsou umístěna parkovací stání, budou odvedeny za pomoci Přípojky jednotné kanalizace KP1 z materiálu PVC DN200 s připojenými UV1,UV3 až UV7. Tato přípojka bude napojená na st. objekt ORL (odlučovače ropných látek), který kapacitně vyhovuje odtoku z posuzovaných ploch. Povrchové odvedení srážkových vod odvodňovacími žlaby bude zrušeno včetně šachty, předřazené před ORL.

V rámci urbanistického řešení byly navrženy plochy s příznivějšími koeficienty odtoku, než je současný stav a rovněž celková plocha zpevněných ploch je menší, než je v současné době. Zatravněná střecha objektu po první dobu přívalových dešťů přispívá mírně ke krátkodobému zadržení, vzhledem ke štěrkové vrstvě, která je na vegetací porostlých střechách nutností. Z této střechy budou odváděny srážkové vody dešťovými svody do sloupů terminálu a odtud budou odvedeny  přípojkou jednotné dešťové kanalizace KP2  do stáv. stoky dešťové kanalizace DN300.

Pro odvedení splaškových vod je navržena samostatná přípojka označená v PD jako KP3, která bude zaústěna do stáv. potrubí jednotné kanalizace PVC DN300, která je ve správě SmVaK Ostrava a.s.

SO 08 	Vodovodní přípojka

K objektu SO 03  bude přivedena vodovodní přípojka z materiálu PE100 SDR11 PN16, DN40(D50) Dl. 26,0 m. Objekt nevyžaduje osazení samostatného hydrantu, nejblíže situovaný st. hydrant na st. potrubí PVC DN100 je ve vzdálenosti do 150 m dle normy protipožárního zabezpečení.

Přípojka bude napojená na st. vodovodní řad z materiálu PVC DN80.

Potrubí přípojky bude uloženo na pískové lože tl. 150 mm do paženého výkopu spolu s přípojkou dešťové a splaškové kanalizace. Na potrubí bude umístěný vyhledávací signalizační vodič a trasa vedení přípojky bude označená v úrovni obsypu výstražnou bílou fólií, určenou pro vodovodní potrubí.  Obsyp potrubí bude provedený do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Zásyp bude provedený vytěženou zeminou v nezpevněných plochách a ve zpevněných plochách zeminou vhodnou dle TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě.

SO 10 	Přípojka VO

Přípojným bodem pro VO kabel je dřevěný sloup nadzemního vedení přes pojistkovou skříň. Sloup je umístěn vedle stávajícího stožáru VO na rohu stávajícího autobusového stanoviště.

SO 11 	Sadové úpravy

V zájmovém území byla provedena inventarizace vzrostlých stromů.

Stromy budou pokáceny, pařezy i s kořeny budou odstraněny v případě potřeby i ručním výkopem. Zde nestačí odfrézování, protože bude-li se v budoucnu realizovat nová výsadba stromů, staré kořeny by ji znemožnily. Dřevní hmota a pařezy budou odvezeny.

Lípa milénia bude na náklady MěÚ přesazena na nově určené místo ve městě.

Stromy č. 10 a 18 budou ošetřeny odborným řezem a chráněny před poškozením stavební činností.

Na zatravněných plochách  bude provedeno humusování a doplnění zeminy v průměrné tloušťce vrstvy 10 cm.

Kruhový záhon uvnitř SO 04 a záhon u pěšího přechodu budou zřízeny na stávajících zpevněných plochách. Předpokládá se, že celé souvrství zpevněné plochy bude odstraněno až na rostlý terén. Tyto plochy pak budou v rámci Sadových úprav humusovány vrstvou 50 cm.

Hlavní kostru výsadeb budou tvořit vzrostlé stromy – 14 ks.

Kromě 5 ks babyk  jsou nové výsadny situovány do stávajících zpevněných ploch. Zde platí, že pro výsadbu těchto 9 ks stromů – 2 babyky + 7 platanů, budou vykopány jámy 2 x 2 x 2 m , ve kterých bude půda vyměněna ze 100%.

SO 12 	Mobiliář

Záměrem je modernizovat stávající autobusové stanoviště, v širším smyslu pak pojmout autobusové stanoviště do konceptu moderního centrálního dopravního terminálu s navazující infrastrukturou pro další druhy dopravy.

Cílem návrhu dopravního terminálu bylo mimo jiného vytvoření příjemného prostoru pro pobyt cestujících.

Proto byl při výběru a rozmístění prvků mobiliáře kladen důraz na vysokou estetickou kvalitu, odolnost, trvanlivost a bezúdržbovou použitých prvků. Návrh mobiliáře byl zacílen na použití kvalitních, přírodních materiálů.

Technická a technologická zařízení

Není předmětem dané stavby, pouze ve stavebním objektu infocentra, čekárny bude zajištěna stavební připravenost pro instalaci informační tabule.

Zásady požárně bezpečnostního řešení

Podrobný popis požárně bezpečnostního řešení je daný technickou zprávou v kapitole D.1.3 dokumentace stavebního objektu.

# Bezpečnost při užívání

Při provozu navržených objektů bude hygiena a ochrana zdraví při práci specifikována provozními pokyny a příkazy vydanými provozovatelem (provozní řád).

Vlastní provozování a užívání díla nenese zvýšená bezpečnostní rizika, kromě běžných rizik spojených s obsluhou příslušných zařízení. Toto bude řešeno v rámci standardních bezpečnostních opatření provozovatele.

# Ochrana proti hluku

Po dobu výstavby při práci těžké techniky bude produkován hluk daný technickými specifikacemi jednotlivých strojů a zařízení. Pracovníci používající tyto stroje a zařízení se budou chránit výrobcem předepsanými ochranami sluchu.

Při provozování a užívání díla nebude produkován hluk.

Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Dle provedených průzkumu se v dané lokalitě  nenachází negativní zdroje, které by vyvolaly zvláštní opatření na ochranu stavby.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Řešená technická infrastruktura tj. vodovodní přípojka a kanalizační přípojky se napojují na stávající rozvody, které jsou umístěné v zeleném pruhu mezi zpevněnou plochou autobusového stanoviště a chodníkem podél školního hřiště.

Přípojka plynu bude napojena ze stávajícího STL PE 110, který vede krajem vozovky v ulici Lesní.

B.4 Dopravní řešení

Dopravní napojení lokality je totožné se stávajícím stavem tj. napojení příjezdu od autobusového stanoviště na ulici Nádražní. Parkoviště osobních aut o celkové kapacitě 38 vozidel je napojeno z příjezdové komunikace DT.

B.5 Řešení vegetace

Stavební objekt SO 11 – Sadové úpravy řeší ochranu stávající zeleně po dobu realizace stavby  a novou výsadbu v areálu DT a jeho okolí.

- Na základě provedené inventarizace zeleně v prostoru DT se rozhodlo o kácení stromů, které zasahují do stavby DT.

- Lipa vysázená na přelomu milénia se přesadí (vyřeší MěÚ).

- Náhradní výsadba se bude provádět až po rekonstrukci inženýrských sítí v daném koridoru (vyřeší MěÚ).

- Projektová dokumentace sadových úprav bude řešit zeleň v prostoru parteru DT a kruhového ostrůvku zastřešení včetně extenzivní vegetační střechy.

Při výsadbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Při realizaci stavby je dodavatel povinen omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní prostředí. Jedná se hlavně o hluk, znečišťování ovzduší, znečišťování komunikací – omezit na nezbytnou míru plochy pro provádění stavby a ochránit stávající zeleň.

Dodavatelské organizace jsou povinny dodržovat zejména tato opatření:

- Při výstavbě používat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro  snížení hluku.

- Zabezpečit plynulou práci stavebních strojů, dostatečným nasazením dopravních  prostředků. V průběhu přestávek zastavovat motory stav. strojů.

- Nepřipustit provoz  dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech.

- Maximálně  omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě.

- Omezit stání a pojezd vozidel mimo zpevněné plochy.

- Při výjezdu na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol, a znečištění na komunikacích ihned odstraňovat.

- Udržovat pořádek na staveništích , materiály ukládat na vyhrazených místech.

- V max. míře chránit stávající zeleň.

- Používat moderní a progresivní postupy výstavby s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrnějších strojů a zařízení.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Bezpečnost práce

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.

Mezi základní patří vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Dále je potřeba dodržovat vyhlášku č. 48/1982 Sb. (mimo část 6 - stavební a montážní práce) Českého úřadu bezpečnosti práce, která stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (uveřejněna ve Sbírce zákonů, ročník 1982, částka 9, ze dne 6. 5. 1982).

Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti.

B.8 Zásady organizace výstavby

Etapy výstavby

V 1. Etapě se uvažuje s výstavbou hlavního objektu tj. zastřešení DT včetně stavebních objektů infocentra, čekárny, objízdné komunikace a nástupní hrany.

Stávající provoz bude zachován v rozsahu dvou nástupních ostrůvku ve vazbě na stávající autobusové stanoviště. Hranice stavby a stávajícího autobusového provozu bude upřesněn na jednání mezi Městem Jablunkov a ČSAD Vsetín.

V 2. Etapě se autobusový provoz přesune do nových prostor, zajistí dočasný přístup cestujících od ulice Nádražní a od škol. Provoz stávající budovy autobusového stanoviště zůstane zachován po dobu realizace obou etap.

Příjezd na staveniště

Hlavní příjezd na staveniště je daný současnou příjezdovou komunikací k autobusovému nástupišti od ulice Nádražní.

Zařízení staveniště

- Pro ZS budou využity stávající zpevněné plochy odstavených autobusů

- Zdroje elektrické energie a vody (dle dohody zhotovitele s investorem případně třetím subjektem)

- Skladové plochy budou vyčleněné na pozemcích města Jablunkov

- Stromy, které nejsou určeny ke kácení budou ochráněny dřevěnými deskami

#### Manipulace se zeminou

Manipulace se zeminou a ornicí bude dle popisu v technických specifikacích jednotlivých stavebních objektů.

Přebytečná zemina (vytlačená zemina z uložených inženýrských sítí), ornice na ostatních plochách bude umístěna na mezideponii dle dohody s investorem.

## Odpadové hospodářství

Nakládání s odpady z výstavby

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a související vyhláškou 381/2001 Sb. (katalog odpadů) budou produkovány odpady.

Odpady v dále uvedené tabulce souvisejí s činností výstavby, údržby a oprav pozemních komunikací. Může se jednat o zbytky při provádění jednotlivých technologií nebo o stavební a demoliční odpad.

Možné druhy odpadů, které mohou vzniknout při výstavbě

| Kód odpadu | Název odpadu | Nebezpečný odpad |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | ne |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | ne |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | ne |
| 15 01 02 | Plastové obaly | ne |
| 17 04 05 | Železo a ocel (demontáž potrubí) | ne |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (vč. např. vyštěpené asfaltové emulze 1/ či prolévaných asf. vrstev) | ne |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 033/ | ne |
| 1/ Doklad o nebezpečných vlastnostech asfaltové emulze, resp. o jejich vyloučení dodá výrobce asfaltových emulzí na vyžádání objednatele nebo zhotovitele prací. Tato informace by měla tvořit nedílnou součást bezpečnostního listu výrobce 2/ Kamením se v klasifikaci dle Katalogu odpadů rozumí též kamenivo běžně používané pro stavební účely. 3/ Včetně materiálu z vrstev stmelených hydraulickým olejem |  |  |

Nakládání s odpady na stavbách PK

Prioritně je třeba vhodný materiál stmelených i nestmelených vrstev odstraněný z původní konstrukce PK zatříděný dle tab. využít jako recyklovatelný materiál znovu v konstrukci vozovky (tedy materiál, který je ve smyslu odpadové legislativy po úpravě, přetřídění apod. opět využit v průmyslové výrobě).

Bude-li předem při předání dokumentace zhotoviteli zřejmé, že na základě vydaného osvědčení se nachází v příslušném úseku realizace (vymezeno staničením) kontaminované kamenivo nebo zemina, je třeba takový materiál ihned po odtěžení odvézt na k tomu určenou skládku a uložit v souladu s provozním řádem skládky.

Omezení kontaminace životního prostředí při haváriích

Havarijní případy se týkají zejména aplikace asfaltových emulzí nebo ředěných asfaltů (únik materiálu ze silniční cisterny při nehodě nebo technické poruše, únik při přečerpávání materiálu na vodoteči) je nutno zamezit šíření (splachu) asfaltové emulze nebo ředěného asfaltu z povrchu vozovek PK do okolí, např. zřizováním ochranných hrázek z nasákavého materiálu (dřevní piliny, písek nebo Vapex) a po nasáknutí tento zamést a uložit do k tomu určených nepropustných uzavíratelných obalů nebo nádob.

Stejným způsobem je třeba zamezit úniku asfaltové emulze do uličních vpustí ve městě.

V případě havárie, kdy by mohlo dojít nebo kdy dojde k úniku asfaltové emulze nebo ředěných asfaltů do vodoteče, případně k ohrožení zdroje pitné vody, je nutno okamžitě ohlásit havárii vodohospodářskému orgánu (ČIŽP, referát životního prostředí příslušného krajského úřadu), hasičům a Policii ČR.

Evidence odpadů a hlášení o roční produkci odpadů a nakládání s nimi

Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., oboje v platném znění.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( BOZP)

Povinnosti zhotovitele stavebních prací

Při zpracování přípravy a provádění vlastních stavebních prací nutno respektovat základní ustanovení k zajištění bezpečnosti práce o provozu technických zařízení dle :

Zákon č. 262/2006 zákoník práce

Zákon č. 309/2006  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
Nařízení vlády č.101/205 Sb., ze dne 26. ledna 2005, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích.

Všeobecné zásady

Během realizace stavby je povinnost zabezpečovat plnění požadavků BOZP s přihlédnutím zejména na:

- Zabezpečení staveniště, určení staveništních komunikací, skladovacích ploch, manipulace stavební techniky a pohyb zaměstnanců.

- Určení a úpravu ploch pro uskladnění různých materiálu u nebezpečných materiálu způsob manipulace nebo odstraňování.

- Dodržovat ochranná pásma od stávajících inženýrských sítí a technologických zařízení

- Provádět ochranná opatření při provádění výkopových prací, při práci u kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky.

- Ochranná opatření související se zabezpečením silničního provozu a zaměstnanců v pracovním procesu (přilby, reflexní vesty)

- Dodržovat rizikové limity pracovního prostředí (hluk, prach, vibrace, fyzická zátěž, pracovní poloha)

Zlín, březen 2017

Zpracoval: Ing. Lubomír Baar, Jana Bezděková