DOPRAVNÍ TERMINÁL V JABLUNKOVĚ

A.č.: CR4/D/

Z.č. : 161934

Počet stran:  4

Dokumentace pro provedení stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

- Seznam dokumentace

Technická zpráva	        A.č.:CR4 / D /011

Situace 	        012

# VŠEOBECNĚ

Řešené území se nachází na ploše stávajícího autobusového nádraží včetně ploch pro odstavení autobusů. V městské zástavbě je území vymezeno ze severu ulicí Lesní, ze západní strany hlavní ulici Nádražní, z jižní strany budovou č.p. 107 (stávající budova autobusového stanoviště)  nábřeží za touto budovou a z východní strany školním hřištěm.

Záměrem je modernizovat stávající autobusové stanoviště, v širším smyslu pak pojmout autobusové stanoviště do konceptu moderního centrálního dopravního terminálu s navazující infrastrukturou pro další druhy dopravy.

Cílem návrhu dopravního terminálu bylo mimo jiného vytvoření příjemného prostoru pro pobyt cestujících.

# VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY

- smlouva o dílo č. 161934, ze dne 5.04.2016

- Studie Dopravní terminál Jablunkov (nodum atelier 2016)

- Prohlášení a souhlas autora architektonické studie

- zaměření lokality, aktualizace stávajícího stavu včetně zákresu inženýrských sítí (Ing. Petr David, zeměměřické a kartografické činnosti)

- katastrální mapa

- průběžná jednání na MU Jablunkov za účelem upřesnění technického řešení DT

- Technické data k provozovanému autobusu ČSAD Vsetín

3. Technické údaje

SO 01 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

V rámci tohoto objektu se provedou přípravné práce, které zajistí stavební připravenost pro realizaci celé stavby.

Soupis prací :

- Rozebrání stávajících zpevněných ploch včetně nástupních ostrůvků, ocelových označníků, ocelového zábradlí odvodňovacích zařízení (uliční vpustě s kanalizačníma vpustěmi, betonové žlaby, vtoková šachta s mříží).

- Hrubé terénní úpravy pod objektem SO 03

- Kácení stromů včetně likvidace pařezů, které jsou v ploše budoucích odstavních ploch autobusů. Kácení se doporučuje provést v době vegetačního klidu, řeší SO 11 – Sadové úpravy.

Využití vybouraných materiálu:

- Odfrézované asfaltové vrstvy se využijí dle instrukcí investora.

- Kamenné krajníky kolem nástupním ostrůvku se použijí pro lemování záhonu (SO 11 – Sadové úpravy)

- Litý asfalt se odveze na příslušnou skládku

- Podkladní betony budou drceny na místě a použijí se do sanačních vrstev v souladu s IG průzkumem

- VYTYČENÍ

Vytyčovací prvky pro tento objekt je daný stávajícím stavem rozebiratelných ploch a objektů.

Výškový systém : Bpv

Souřadnicový systém : JTSK

- ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO BEZPEČNOST ZEMNÍCH PRACÍ

Výkopové práce je možno provádět až po vytyčení všech podzemních vedení, aby nedošlo k jejich poškození. Vytyčení zajistí investor.

Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržovat ochranná pásma. V ochranném pásmu inženýrských sítí se zemní práce provádějí ručně.

## BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými a bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.

Od 1.1.2007 je v platnosti zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo  pracovněprávní vztahy  (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Do vydání prováděcích právních předpisů k provedení zákona 309/2006 § 2 odst.2, § 4 odst.2, §5 odst.2, § 6 odst. 2 a § 7 odst.7 se postupuje podle:

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

Nařízení vlády č. 101/205 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006 , o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích,

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.,  kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve zněnínařízení vlády č. 523/2002 Sb., a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech – hospodaření s odpady, ukládání, likvidace a související vyhlášku 381/2001 Sb. (katalog odpadů)

březen 2017

Vypracoval :  ing. Lubomír Baar