TYPOVÁ KNIHA MOBILIÁŘE

Obsah

L1 Lavička	1

L3 Lavička	3

L4 Sedátko	4

L5 Lavička	5

S1 Přístřešek	6

S2 Samostatný stojan na kola	8

K1 Odpadkový koš	9

M1 Mříže okolo stromů	11

M2 Mříže okolo stromů	11

V1 Vitrína	13

S3 Zahrazovací sloupek s integrovaným osvětlením	14

# L1 Lavička

- S opěrkou, bez područek

- Ocelová kostra, sedák i opěrka z lepeného akátového dřeva s FSC certifikátem

- Ocelová konstrukce lavičky s práškovým vypalovaným lakem RAL 7013

- Kotvení do betonového základu pod dlažbu

- rozměr: 730x1800x820 mm

L2 Lavička

- Konstrukce z ocelového zinkovaného plechu s práškovým vypalovaným lakem

- Sedák z lepeného akátového dřeva s FSC certifikátem

- Ocelová konstrukce lavičky RAL 2000 (osa č. 5), RAL 2001 (osa č. 8), RAL 11 (osa č. 3013), RAL 1018 (osa č. 17)

- Kotvení do betonového základu pod dlažbu

- rozměr: 420/2460/445mm

# L3 Lavička

- Konstrukce z ocelového zinkovaného plechu s práškovým vypalovaným lakem

- Sedák z lepeného akátového dřeva s FSC certifikátem

- Ocelová konstrukce lavičky RAL 7013

- Kotvení do betonového základu pod dlažbu

- rozměr: 540/595/440mm

# L4 Sedátko

- Kompaktní sedáky ve formě květiny rozmístěny okolo nosných sloupů zastřešení DT ve skupině 5 kusů.

- Zinkovaná ocelová nosná konstrukce opatřená nástřikem práškového vypalovaného laku, sedák z vysokotlakého laminátu.

- Kotvení do sloupu zastřešení

- Sedák RAL 2001 (osa č. 7), RAL 3013 (osa č. 10), RAL 1018 (osa č. 16), RAL 1012 (osa č. 20)

- poloměr sedáku: ca. 30cm

# L5 Lavička

- Konstrukce z ocelového zinkovaného ohýbaného plechu s práškovým vypalovaným lakem

- Sedák z lepeného akátového dřeva s FSC certifikátem

- Ocelová konstrukce lavičky RAL 7013

- rozměr: 820/1500/445 mm

# S1 Přístřešek

- pro 10 kol

- Ocelová konstrukce opatřená žárovým zinkem a krycím lakem

- Zastřešení a boční stěny z kaleného skla

- Stojany s gumovým opěrníkem

- Ocelová konstrukce RAL 7013

- Kotvení do betonového základu pod dlažbu

- Rozměry: 2500/3900/2465 mm

# S2 Samostatný stojan na kola

- Horní vodorovný prvek se skrytým pásem z odolné gumy, který chrání lak opřeného kola.

- Zinkovaná ocelová konstrukce opatřená nástřikem práškového vypalovaného laku.

- Kotvení do betonového základu pod dlažbu

- Ocelová konstrukce RAL 7013

- rozměry: 1005/50/650 mm

# K1 Odpadkový koš

- Ocelové, zinkované tělo koše opatřeno práškovým vypalovacím lakem.

- vnitřní nádoba z pozinkovaného plechu

- Uzamykatelná, dopředu otvíraná dvířka. Možnost stabilního kotvení do betonové patky

- Krycí sklopné kolečko pro vhoz odpadků

- Volně stojící koše RAL 7013

- Odjezdové stání č. 1: koš RAL 9010 + piktogram a kolečko RAL 1018

- Odjezdové stání č. 3: koš RAL 9010 + piktogram a kolečko RAL 2000

- Odjezdové stání č. 4: koš RAL 9010 + piktogram a kolečko RAL 2001

- Odjezdové stání č. 5: koš RAL 9010 + piktogram a kolečko RAL 3013

- Koše na tříděný odpad v tahokovové stěně:

žlutý koš: piktogram a kolečko RAL 1012

modrý koš: piktogram a kolečko RAL 5012

zelená koš: piktogram a kolečko RAL 6018

- Kotvení pod dlažbu do betonového základu, nebo do nosné konstrukce zastřešení

- rozměry: 260/260/985 mm

# M1 Mříže okolo stromů

- Zinkovaná konstrukce z pásové oceli v pohledovém stavu, vč. osazovacího rámu, kruhový tvar

- 6 ks podpěr

- Kotvení do betonového základu

- vnitřní poloměr: 540 mm, vnější poloměr: 1600 mm

# M2 Mříž okolo stromů

- Zinkovaná konstrukce z pásové oceli v pohledovém stavu, vč. osazovacího rámu, kruhový tvar

- 6 ks podpěr

- Kotvení do betonového základu

- vnitřní poloměr: 540 mm, vnější rozměr: 1600 mm

# V1 Vitrína

- Ocelová zinkovaná konstrukce opatřená krycím lakem ve standardním odstínu, svislé boční lišty na dveřích z hliníku, vodorovné z broušeného nerezu. Dveře otvírané nahoru, kalené sklo.

- Kotvení pod dlažbu do betonového základu

- RAL 7013

- rozměry: 1300/215/2300 mm

# S3 Zahrazovací sloupek s integrovaným osvětlením

- štíhlý sloupek s podélnou dutinou, osvětlovací LED pásek

- ocelová zinkovaná konstrukce s práškovým vypalovacím lakem, kotvení pod dlažbu

- Ocelová konstrukce RAL 7013

- Kotvení pod dlažbu do betonového základu

- vč. společného předřadníku

- rozměry: 100/60/1000 mm

předřadník: