Technická  zpráva

„REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU ZŠ LESNÍ 190 V JABLUNKOVĚ"

PS 01 TECHNOLOGIE KUCHYNĚ

| Investor: | Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov |
| --- | --- |
| Akce: | Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu ZŠ Lesní 190 v Jablunkově |
| Vypracoval: | Martin Tuma |
| Přezkoumal: | Tomáš Keprt |
| Schválil: | Ing. Jiří Válek st. |
| Stupeň: | DSP |
| Datum: | 08/2020 |

Obsah

1	ÚVOD	3

1.1	popis provozu	3

2	Legislativa	3

3	POPIS REKONSTRUOVANÉHO PROVOZU	4

3.1	Kapacitní propočty	7

3.2	Skladování	7

3.3	Mytí provozního nádobí a gastronádob	7

3.4	Mytí stolního nádobí	8

4	POPIS ÚČELU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ	9

5	manipulace s přepravními nádobami pro vývoz jídel	14

5.1	popis manipulace s jídlonosiči	14

5.2	jídlonosiče-manipulace, mytí a doprava	15

5.3	vývoz v termoportech-více porcový vývoz, kapacitní rozvaha	15

5.4	popis jednotlivých fází manipulace s termoporty	16

6	doprava a manipulace	16

6.1	doprava do a z objektu	16

6.2	doprava po objektu	16

7	odpady a škodliviny	16

7.1	plynný odpad	16

7.2	kapalný odpad	16

7.3	tuhý odpad	17

7.4	odpady při montáži technologického zařízení	17

8	požadavky na energie a média	18

# ÚVOD

## popis provozu

Jedná se o školní kuchyni s kapacitou 1100 jídel, která zajišťuje stravování nejen pro žáky ZŠ na ulici Lesní 190, ale také vyváží na výdejnu  ZŠ na ulici Školní 438 a pro cizí strávníky.

Nově bude kapacita kuchyně 1300 obědů s rezervou.

Kapacitní zadání

- 700 z toho výdej do jídelny

- z toho vývoz 400 porcí obědů na ZŠ Polská v termoportech

- z toho vývoz jídlonosiče ,celkem 130

- rezerva 70 obědů

To je celkem 400+700+130+70=1300 obědů.

Gastronomický provoz je umístěn v 1.NP .

Počet zaměstnanců:

1 ředitelka školní jídelny

2 THP

1 hlavní kuchař

10 kuchařek

1 pracovnice na úklid

Celkem 15 zaměstnanců.

# Legislativa

Projekt respektoval při s návrhu dále zmíněné vyhlášky a právní předpisy.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.178/2002 ,kterým se stanoví zásady a požadavky potravinového práva a pro oblast stravovacích služeb

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin

- Nařízení Komise ES č.2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.853/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro potraviny živočišného původu

- Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění

- Vyhláška č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění

- Zákon č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v patném znění

- Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění

- Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí v platném znění

- Nařízení vlády č.361/2007 , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění

- Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění

- TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

- ČSN 56 9606 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Obecné principy hygieny potravin

- Vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění

- Vyhláška č.410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění

# POPIS REKONSTRUOVANÉHO PROVOZU

Stravovací provoz je umístěn do jednoho podlaží a sice v 1.NP. Dispoziční uspořádání stravovacího provozu je zřejmé z výkresu a.č.MV-V1-1293-00.

Stravovací provoz má celkovou plochu 989,2 m² a lze jej členit na hlavní části a pak na jednotlivé místnosti. Hlavní část jídelna , sociální zázemí pro strávníky a prodej stravenek s technickými místnostmi.Jídelna má plochu 317,66 m² a 240 míst u stolů.

Hlavní část stravovacího provozu je tvořena zádveřím m.č1.01a páteřní chodbou m.č.1.17. Příjem zboží m.č.1.01 slouží k převzetí surovin a chodba pak umožní jednosměrnou cestu surovin do skladů, přípravy surovin, varny až do výdeje.

Tabulka místností 1.NP

| Legenda místností |  |
| --- | --- |
| č.m. | Název místnosti |
| 1.01 | PŘÍJEM/ZÁDVEŘÍ |
| 1.02 | SKLAD CHLAZENÝCH A MRAŽENÝCH POTRAVIN |
| 1.03 | SKLAD OVOCE A ZELENINY |
| 1.04 | SKLAD BRAMBOR |
| 1.05 | HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY |
| 1.06 | PŘÍPRAVA STUDENÉ KUCHYNĚ |
| 1.07 | ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY |
| 1.08 | PŘÍPRAVA MASA |
| 1.09 | PŘÍPRAVA TĚSTA |
| 1.10 | MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ |
| 1.11 | VARNA |
| 1.12 | PRÁCE S TEPELNĚ OPRACOVANÝMI POKRMY |
| 1.13 | DIETNÍ LINKA |
| 1.14 | DENNÍ MÍSTNOST |
| 1.15 | KOUT ŠÉFKUCHAŘE |
| 1.16 | JÍDELNA |
| 1.17 | CHODBA |
| 1.18 | VÝDEJ JÍDEL |
| 1.19 | MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ |
| 1.20 | PLNĚNÍ TERMOPORTŮ |
| 1.21 | MYTÍ TERMOPORTŮ |
| 1.22 | STANOVIŠTĚ VOZÍKŮ |
| 1.23 | SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN |
| 1.24 | WC ŽENY |
| 1.25 | WC MUŽI |
| 1.26 | ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ MUŽI |
| 1.27 | CHODBA |
| 1.28 | VÝDEJ JÍDLONOSIČŮ |
| 1.29 | SKLAD BIO ODPADU |
| 1.30 | KANCELÁŘ EKONOMKY |
| 1.31 | WC THP |
| 1.32 | KANCELÁŘ VEDOUCÍ |
| 1.33 | ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ ŽENY |
| 1.34 | UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCŮ ŽENY |
| 1.35 | PRANÍ + SUŠENÍ |
| 1.36 | ÚKLID + SKLAD CHEMIE |
| 1.37 | ARCHIV |
| 1.38 | CHODBA |
| 1.39 | ODKLÁDÁNÍ POUŽITÉHO STOLNÍHO NÁDOBÍ |
| 1.40 | PŘÍRUČNÍ SKLAD |
| 1.41 | VEDLEJŠÍ VSTUP |
| 1.42 | PRODEJ STRAVENEK |
| 1.43 | TECHNICKÁ MÍSTNOST |
| 1.44 | VSTUP PRO ŽÁKY |
| 1.45 | ÚKLID |
| 1.46 | PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI |
| 1.47 | PŘEDSÍŇ WC DÍVKY |
| 1.48 | WC CHLAPCI |
| 1.49 | WC DÍVKY |
| 1.50 | WC ZTP |
| 1.51 | ELEKTRO ROZVADĚČ |

## Kapacitní propočty

## Skladování

Pro výpočet kapacity skladu je nutné nejdříve vyspecifikovat spotřeby suchých a chlazených potravin pro jednotlivé druhy jídel:

| Druh jídla | Hmotnost suchých potravin | Hmotnost chlaz.+mraž. potravin |
| --- | --- | --- |
| Oběd | 0,3 | 0,3 |
| Celkově | 0,3 | 0,3 |

Počet jídel obědy:									1 300	 porcí

Celková spotřeba suchých potravin za den:						390	 kg

Celková spotřeba chlaz. a mraž. potravin za den:					390	 kg

SKLADOVÁNÍ SUCHÝCH POTRAVIN

Pro kuchyni je vytvořen jeden suchý sklad.

Suchých sklad (m.č. 1.23)

Je vybaven 18 kusů regálů.

18 regálů, každý z nich má 4 police s nosností police 100 kg. Předpokládaná zátěž na jednu polici z prostorových důvodů se předpokládá 50kg. Ve skladu je umístěno 8 palet ke skladování suchých potravin. Každá paleta má nosnost 1000 kg.

Maximální skladovací kapacita je tedy (200x18=3600) kg + (1000x8=8000) kg=11600 kg.

Kapacita suchých surovin pro suchý sklad je 11600/390 = 29,7  to je zásoba  na 29 dnů.

Kapacita skladování kuchyně byla konzultována s provozem.

SKLADOVÁNÍ CHLAZENÝCH A MRAŽENÝCH POTRAVIN

Sklad chlazených a mražených potravin je tvořen jedním boxem na zeleninu ( v boxu jsou 3 regály se 4 policemi o celkové délce 2,4 metru) a skladem, ve kterém jsou umístěny tři mrazící skříně a  pět chladících skříní. Dvě mrazící skříně o obsahu 700 l, tři chladící skříně o obsahu 700 l a dvě chladící skříně o obsahu 1400 l. Využitelnost skříní je 50%.

Tedy 3x200=600 kg, 2x350=700kg, 3x350=1050kg, 2x700=1400kg. To je 3750/290=9,6 , zásoba chlazených a mražených potravin na 9 dnů.

Tato doba může být kratší zejména kvůli zachování čerstvosti potravin a možnosti pravidelného zásobování surovinami několikrát do týdne.

## Mytí provozního nádobí a gastronádob

Provozním nádobím se rozumí nádobí, které použije personál kuchyně při vlastním vaření či přípravě surovin na tepelnou úpravu nebo spotřebu. Pro mytí tohoto nádobí je do provozu použitá stávající myčka nádobí WD-12.

Mytí provozního nádobí je umístěno v samostatné místnosti. Zde se předmývá ručně v dřezu a následně myje v myčce. Kapacita je 7 GN1/1-100 s mycím cyklem 5 minut. Předpokládáme  ,že se denně v provozu spotřebuje až 200 gastronádob a mytí bude trvat cca 3 hodiny. Pro tyto účely je místnost ještě vybavena, nerezovými regály, vozíky, stoly, vstupním dřezem a  umyvadlem.

Požadavek provozu je uplatnit stávající myčku WD 12. Její nasazení znamená vysokou spotřebu teplé vody na ruční předmytí a delší čas na mytí. Výrobce tento typ myčky doporučuje do provozu s výrobou 100 až 500 obědů. Instalace granulové myčky by znamenala výrazné úspory chemie, teplé vody a energie s odhadovanou návratností do 3 let.

## Mytí stolního nádobí

Předpokládaná doba oběda je mezi 11:25 -  13:50, tedy 2 hodiny a 25 minut. Kapacita jídelny je 240 míst k sezení. To znamená, že se zde v kritické době může vystravovat 480 strávníků za hodinu a proto potřebujeme umýt 480 sad nádobí za hodinu. Celkem se v jídelně vystravuje 700 strávníků.

Mytí stolního nádobí začíná v m.č.1.39 Odkládání použitého stolního nádobí, kde je umístěn pás, který odložený tác s použitým nádobím dopraví přes malý otvor do m.č.1.19 mytí stolního nádobí. Při pohybu nádobí obsluha provede odstranění zbytku jídel do žlabu s vodou a ten zanese zbytky do drtiče s odstředěním,kde dojde k redukci hmotnosti na 20% původní hmotnosti. Pak obsluha odebere nádobí a vloří mezi prsty myčky. Některé nádobí bude uloženo do košů.

Na konci pásu je zařízení pro automatické ukládání do lowerátorového vozíku. Z tohoto vozíku obsluha odebírá tácy a ukládá je do myčky.

Rychlost pásu na nádobí je vypočetená na 1,3m/min. Myčka má vstupní zónu, předmycí zónu, mycí zónu, oplachovou zónu , dvojitý oplach a výstupní zónu. Myčka je řešena nejen kapacitně, ale take směrem k úsporám mycí a oplachové chemie,vody a energie. Na výstupu z myčky je pak odběr nádobí ruční do specifických vozíků a tácy jsou ukládány automaticky.

V této myčce předpokládáme časově oddělené mytí misek a komponentů jídlonosičů.

VARNÁ TECHNOLOGIE

Skladba varné technologie byla navržena výpočtovou metodou a je k dispozici u projektanta.

# POPIS ÚČELU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ

ZÁDVEŘÍ (m.č. 1.01)

Slouží jako "hygienický filtr provozu", který zabraňuje vniknutí hmyzu a hlodavců do provozu kuchyně při zásobování. Bude zde probíhat přejímka surovin pro gastro provoz a jejich vizuální kontrola. Je zde umístěna můstková váha, vozíky a umyvadlo.

SKLAD CHLAZENÝCH A MRAŽENÝCH POTRAVIN (m.č. 1.02)

Slouží pro skladování potravin vyžadující chlazené či mražené prostředí. Je vybaven pěti chladícími a dvěma mrazícími skříněmi.

SKLAD OVOCE A ZELENINY (m.č. 1.03)

Slouží pro skladování velkoobjemové zeleniny a ovoce. Sklad je vybaven chladícím boxem se třemi regály.

SKLAD BRAMBOR (M.Č.1.04)

Slouží pro skladování brambor na paletě.

HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY (m.č. 1.05)

Slouží pro očištění zeleniny od hrubých nečistot jako zbytky hlíny, nebo pro odstranění slupek (škrábání brambor a kořenové zeleniny). K tomuto účelu je místnost vybavena dvěma škrabkami brambor a kořenové zeleniny a nerezovým nábytkem, dvoudřezem a umyvadlem.

PŘÍPRAVA STUDENÉ KUCHYNĚ (m.č. 1.06)

Slouží pro přípravu studené kuchyně. Místnost je vybavena nerezovým nábytkem s dřezem , chlazeným stolem, nářezákem, váhou, kráječem chleba a kutrem.

ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY (m.č. 1.07)

Jedná se o čistou přípravnu zeleniny, kde bude probíhat závěrečná úprava již předčištěné zeleniny před tepelnou úpravou ve varně nebo před finální úpravou ve studené kuchyni.  Místnost je vybavena nerezovým nábytkem s dřezem a umyvadlem,  chladící skříní, váhou a krouhačem zeleniny.

PŘÍPRAVNA MASA (m.č. 1.08)

Místnost slouží pro přípravu masa a masových směsí před tepelnou úpravou. Nebude zde probíhat bourání masa, ale pouze kostičkování či plátkování již očištěného masa či příprava směsí na karbenátky. Místnost je vybavena nerezovým nábytkem s dřezem a umyvadlem, špalkem, váhou, míchačkou masových směsí, chlazeným stolem, chladící skříní, regálem a mlýnkem na maso.

PŘÍPRAVA TĚSTA (M.Č.1.09)

Budou se zde připravovat těsta a jiné moučné směsi. Úsek je vybaven děličkou těsta, univerzálním robotem,  chlazeným stolem, regálem a sestavou nerezových stolů s dřezem a umyvadlem.

MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ (m.č. 1.10)

Slouží pro mytí nádobí používaného v kuchyni pro přípravu či transport jídel. Pro tyto účely je v projektu navržena stávající myčka  nádobí, nerezové regály, nerezové stoly  (vstupní s dřezem a výstupní) a umyvadlo.

VARNA (m.č. 1.11)

Místnost Varny je rozdělena do několika funkčních celků. Tyto úseky jsou:

práce s tepelně opracovanými pokrmy,  varný blok , konvektomaty a dietní linka.

PRÁCE S TEPELNĚ OPRACOVANÝMI POKRMY (M.Č.1.12)

Slouží pro krájení tepelně opracovaných pokrmů (například masa pečeného vcelku). Úsek je vybaven nerezovým stolem s dřezem, umyvadlem a chlazeným stolem.

DIETNÍ LINKA (M.Č.1.13)

Určená pro výrobu dietních obědů. Úsek je vybaven nerezovým stolem s dřezem, umyvadlem a indukčními varnými zónami.

Varný blok

Varná technologie je ustavena do dvouřadé linky a je sestavena z těchto komponentů. Dvou multifunkčních  pánví (kapacity 150l), dvou multifunkčních kotlů (kapacity 150 l) ,stávajícího sklopného kotle o obsahu 250 l a 3 zónové indukce. Dalším vybavením jsou nerezové stoly a regály.

Konvektomaty

Konvektomaty jsou v provozu navrženy tři. Všechny o kapacitě 20GN1/1.

DENNÍ MÍSTNOST (m.č. 1.14)

Je určena pro oddech zaměstnanců kuchyně. Je vybavená sedacím nábytkem, kuchyňskou linkou a umyvadlem.

KOUT ŠÉFKUCHAŘE (m.č. 1.15)

Je určen pro vedení administrativy šéfkuchaře. Je vybaven kancelářským nábytkem.

JÍDELNA (m.č. 1.16)

Slouží pro vystravování strávníků. Je zde celkem 240 míst k sezení. V jídelně je umístěn úsek pro výdej teplých a studených nápojů, který je prezentován nerezovým stolem, vozíky na sklenice , termosy a vířičem nápojů.

CHODBA (m.č. 1.17)

Slouží jako dopravní koridor stravovacího provozu.

VÝDEJ JÍDEL  (m.č. 1.18)

Místnost slouží pro potřeby výdeje jídel . Zastaralý systém okének je nahrazen novým otevřeným výdejem.  Výdejna je vybavena čtyřmi výdejními stoly o kapacitě 3GN1/1 a jednou chlazenou vitrínou o kapacitě 4GN1/1, vozíky na ohřev talířů, lednicí na saláty, výrobníkem horkých i studených nápojů, nerezovým stolem s dřezem , umyvadlem a regálem.

MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ (m.č. 1.19)

Mytí stolního nádobí je nově vytvořeno. Pro lepší obslužnost byl zvolen systém sběru použitých táců s nádobím pomocí pásu. Mytí nádobí je vybaveno sběrným pásem, pásovou myčkou nádobí s předmycí zónou, hlavním mytím, oplachem a sušící zónou. Dále je zde ještě sada regálů, umyvadlo , zařízení na dehydrataci bio odpadu a vozíků potřebných pro ukládání čistého stolního nádobí a nádobí z jídlonosičů.

PLNĚNÍ TERMOPORTŮ  (m.č. 1.20)

V této místnosti dochází k plnění termoportů a jídlonosičů určených pro vývoz. Plnění termoportů a jídlonosičů se bude provádět v jiném časovém rozmezí.  Místnost je vybavena pojízdnými stoly , regály,  umyvadlem a vozíky.

MYTÍ TERMOPORTŮ (m.č.1.21)

Na vozíku naložené termoporty se přes  zádveří (m.č.1.01) a přes chodbu (m.č.1.27) dopraví  do místnosti mytí termoportů(m.č.1.21).

V této místnosti se termoporty otevřou,vyjmou se z obalů  a gastronádoby se uloží do vozíku.Obaly se myjí hadicí s přídavným dávkovačem chemie.

STANOVIŠTĚ VOZÍKŮ  (m.č. 1.22)

Slouží k parkování termoportů, jejich vozíků a je zde umístěn nerezový stůl.

SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN  (m.č. 1.23)

Slouží pro skladování potravin nevyžadující chlazené či mražené prostředí. Místnost bude vybavena nerezovými 18 regály pro uskladnění potravin a prostorem pro uložení 8 palet .

WC ŽENY (m.č. 1.24)

Jedná se o pohotovostní WC. Slouží pro potřeby zaměstnanců kuchyně -žen .

WC MUŽI (m.č. 1.25)

Jedná se o pohotovostní WC.  Slouží pro potřeby zaměstnanců kuchyně -mužů .

ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ KUCHYNĚ - MUŽI (M.Č.1.26)

Slouží pro převlékání zaměstnanců z pracovního do civilního oblečení a naopak.

Šatna bude vybavena dvěma dvou skříňkami , sprchou a WC.

CHODBA (m.č. 1.27)

Slouží jako dopravní koridor stravovacího provozu.

VÝDEJ JÍDLONOSIČŮ  (m.č. 1.28)

Místnost slouží pro potřeby výdeje jídlonosičů cizím strávníkům přes okýnko (např. seniorům).   Výdej je vybaven vozíkem a regálem.

SKLAD BIO ODPADU  (m.č.1.29)

Je určen ke  skladování biologického odpadu v plastových nádobách umístěných v chladící skříni.

Výlevka slouží k mytí  mytí nádob na bio odpad. Místnost je také vybavená umyvadlem.

KANCELÁŘ EKONOMKY (m.č. 1.30)

Slouží pro potřeby účetní provozu a je vybavena kancelářským nábytkem.

WC  THP (m.č. 1.31)

Slouží pro potřeby THP zaměstnanců.

KANCELÁŘ VEDOUCÍ (m.č. 1.32)

Slouží pro potřeby vedoucí provozu a její administrativní povinnosti.

ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ KUCHYNĚ - ŽENY (M.Č.1.33)

Slouží pro převlékání zaměstnanců z pracovního do civilního oblečení a naopak.

Šatna bude vybavena 12 dvou skříňkami.

UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCŮ KUCHYNĚ - ŽENY (M.Č.1.34)

Šatna bude vybavena  2 sprchami a 2 kabinami WC.

PRANÍ + SUŠENÍ (M.Č.1.35)

Zde bude probíhat praní pracovních oděvů zaměstnanců kuchyně. Místnost je vybavená dvěma pračkami a dvěma sušičkami ve věžovém uspořádání. Ve vybavení prádelny je umyvadlo.

SKLAD CHEMIE + ÚKLID  (m.č.1.36)

Místnost slouží pro skladování chemie používané v provoze, jako úklidová místnost pro objekt kuchyně a také je zde  umístěn centrální změkčovač kuchyňského provozu.  Je vybavená výlevkou, regály, změkčovačem, vysavačem a úklidovým strojem.

ARCHÍV (m.č. 1.37)

Jsou zde uloženy tiskopisy.

CHODBA (m.č. 1.38)

Slouží jako dopravní koridor stravovacího provozu.

ODKLÁDÁNÍ POUŽITÉHO STOLNÍHO NÁDOBÍ (m.č. 1.39)

V této místnosti budou strávníci docházet ke sběrnému pásu odevzdávat tácy s použitým nádobím. Místnost je součástí jídelny.

PŘÍRUČNÍ SKLAD  (m.č.1.40)

Nepatří do gastronomického provozu.

VEDLEJŠÍ VSTUP  (m.č.1.41)

Nepatří do gastronomického provozu.

PRODEJ STRAVENEK  (m.č.1.42)

Je určená pro styk  strávníků se školní jídelnou ohledně přihlašování ,objednání , odhlašování stravy atd. Je umístěna mimo provoz kuchyně před jídelnou.

TECHNICKÁ MÍSTNOST (m.č. 1.43)

Nepatří do gastronomického provozu.

VSTUP PRO ŽÁKY (m.č. 1.44)

Zde přicházejí strávníci do jídelny. Nepatří do gastronomického provozu.

ÚKLID (m.č. 1.45)

Nepatří do gastronomického provozu.

PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI (m.č. 1.46)

Slouží pro žáky chlapce. Je zde jedno umyvadlo.

PŘEDSÍŇ WC DÍVKY (m.č. 1.47)

Slouží pro žáky dívky. Je zde jedno umyvadlo.

WC CHLAPCI (m.č. 1.48)

Slouží pro žáky chlapce.  Jsou zde dvě kabiny WC a dva pisoáry.

WC DÍVKY (m.č. 1.49)

Slouží pro žáky chlapce. Jsou zde dvě kabiny WC.

WC  ZTP (m.č. 1.50)

Slouží pro žáky zdravotně tělesně postižené.

TECHNICKÁ MÍSTNOST (m.č. 1.51)

Jsou zde umístěny rozvaděče silnoproudu. Nepatří do gastronomického provozu.

# manipulace s přepravními nádobami pro vývoz jídel

Zadání provozovatele na jednání 23.12.2019

Kapacita kuchyně 1300 Obědů,rezerva 200 porcí pro vývoz

z tohoho vývoz víceporcově max.400 porcí na ZŠ Polská

z toho vývoz jídlonosiče ,celkem 130

z toho

60 – p.Pieter

50 - Charita

20 – učitelé, důchodci

## popis manipulace s jídlonosiči

Pro vývoz 130 obědů v jídlonosičích se musí nakoupit 260 jídlonosičů (2 sady). Navrhujeme sjednotit skladbu jídlonosičů na jeden typ a to Jídlonosič typ Orion nerez termo s   4kusy nádob o obsahu 0,9l a o průměru 140mm.

Misek je celkem 260x4=1040. To  je nutné nakoupit.Polovina bude u klienta,polovina ve školní jídelně.

Pro mytí se uvažuje mycí linka stolního nádobí v jiném provozním čase jako je mytí stolního nádobí.

Do koše se vejde 9 misek o průměru 140mm. Na misky potřebujeme tedy 520/9=58 košů. Do lowerátoru se vejde 6 košů,tedy potřebujeme 10 lowerátorů pro misky. Na víčka horní misky potřebujeme 130/27=5 košů. Do univerzálního koše přeložíme víčka z koše na talíře po 30 kusech.To je 130/30=5 košů.Na těchto 5 košů potřebujeme 1 lowerátor. Kovové stojany na sepnutí 4 misek budou v koši po 20 kusech,130/20=7košů , to jsou 2 lowerátory.

Tedy na vývoz 130 jídlonosičů potřebujeme   celkem : 14 lowerátorů a 75 košů.

## jídlonosiče-manipulace, mytí a doprava

Dovoz automobilem k zádveří (m.č.1.01).Naložení na vozík plošinový BTT10x8, který má plošinu o rozměru 940x700mm.Na tuto plošinu se vejde 30 jídlonosičů.Pro 130 jídlonosičů musíme mít 5 vozíků.Jídlonosiče se dopraví touto trasou do  mytí stolního nádobí.Z m.č.1.01 přes m.č.1.27 a 1.31 do 1.38.Zde bude 5 vozíků s jídlonosičí zaparkováno.Jidlonosiče na vozících budou zaparkovány tak dlouho až nebude  v provozu mytí stolního nádobí z jídelny.V době mimo mytí stolního nádobí a to buď ráno a nebo odpoledne lze umývat jídlonosiče.

V čase vyhrazeném pro mytí jídlonosičů (jídelna není v provozu)se vozíky přemístí  přes  m.č.1.39.do  místnosti mytí stolního nádobí (m.č.1.19.).Zde se na pojízdném stole jídlonosiče rozloží na jednotlivé misky a spojovací díl, víčko vrchní misky.Případné zbytky jídla se shodí do žlabu s vodou.Mísky se uloží  do koše a koš se vloží do prstové myčky.

Celkem myjeme 75  košů s miskami , víčky a spojovacím dílem.Navržená prstová myčka má rychlost dle DIN 1,3m/minutu.To znamená čistý mycí čas 30 minut a při započtení časových ztrát 20% pak je doba mytí 36 minut.

Na výstupu z myčky se misky s košem odebírají a vkládají do lowerátorů ,kde se umístí 6 košů.Celkem k uložení 130 jídlonosičů potřebujeme 15 lowerátorů.Ty budou parkovat v místnosti mytí stolního nádobí 1.19.

## vývoz v termoportech-více porcový vývoz, kapacitní rozvaha

Na ZŠ Polská se vyváží max. 400 porcí.

Dnes k tomu používají :12 kusů termoportů s vrchním vkládáním typ termoportu Blanco BLT 320.

2 kusy termoportů s čelním vkládáním typ termoportu Blanco BLT 620

Při vývozu 400 obědů na jedno místo je to 33 obědů na 1 termoport. Poznamenáváme, že při vývozu na více míst klesá počet obědů na 1 termoport na 25 a méně. Tedy termoporty BLT 320 celkem 16 kusů. Termoporty BLT 620 3 kusů.

Termoporty se stohují takto:

BLT 320 4 na sebe, mají rozměr 643x430x340mm, a stoh je vysoký 1360mm.

BLT 620 2 na sebe, mají rozměr 630x430x660mm, a stoh je vysoký 1320mm.Tedy prostorově potřebujeme prostor pro 4 stohů pro BLT 320 a 2 stohy pro BLT 620.

## popis jednotlivých fází manipulace s termoporty

Dovoz automobilem k zádveří (m.č.1.01).Naložení na vozík plošinový BTT10x8 budou nejméně 2 kusy.Termoportyy se dopraví touto trasou do  mytí termoportů m.č.1.26. V této místnosti se termpoporty otevřou,vyjmou se z obalů gastronádoby a uloží se do vozíku.Obaly se myjí hadicí s přídavným dávkovačem chemie. Gastronádoby se z místnosti 1.26 převážejí na vozících do mytí provozního nádobí m.č.1.10..Zde se myjí ve stávající myčce provozního nádobí.Celkem odhadujeme při vývozu na 1 místo a 400 obědů, že bude potřeba 16 termoportů a 20 gastronádob.Myčka v 3 minutovém cyklu umyje 8 gastronádob.Tedy doba mytí 9 minut + manipulační čás 20%,to je 11 minut. Po umytí se gastronádoby uloží do vozíku a čekají na odvoz k plnění.

# doprava a manipulace

## doprava do a z objektu

K  zásobování provozu budou sloužit auta dodavatelů. Objekt bude vybaven zastřešenou rampou. Zásobování bude probíhat přes zádveří m.č.1.01  (kde proběhne vizuální kontrola a převážení) do skladu suchých potravin m.č.1.23, do skladu chlazených a mražených potravin m.č.1.02 , do chladícího boxum.č.1.03, či do skladu brambor m.č.1.04. V době od 9:30 hodin je počítáno s vývozem hotových jídel v termoportech a  a od 10:45-11:15 hodin v jídlonosičích.

## doprava po objektu

Suroviny se po převzetí v zádveří přesunou do skladů. Ze skladů se pak suroviny přepraví do hrubé přípravny zeleniny m.č.1.05 , dále do čisté přípravny zeleniny m.č.1.07 nebo studené kuchyně m.č.1.06 , přes chodbu do přípravy masa m.č.1.08  a do varny m.č.1.11 (pracovních úseků ve varně) a do přípravny těsta m.č.1.09. Teplé pokrmy se pak vyvezou udržovacím vozíkem do výdejny jídel m.č.1.18  přes chodbu m.č.1.17  nebo do místnosti plnění termoportů  a jídlonosičů m.č.1.20  dle potřeby.

# odpady a škodliviny

Při procesu skladování výdeje a mytí nádobí vznikají plynné exhalace, tekuté odpady a tuhé odpady.

## plynný odpad

Plynné odpady, to je odpařený tuk, prchavé látky a pára jsou odsávány vzduchotechnickým zařízením. Škodliviny odchází vzduchotechnickým potrubím mimo objekt.

## kapalný odpad

Kapalný odpad od dřezů (bez tukové zátěže), odpadní vody z dřezů (bez tukové zátěže) a od myček, výdejních zařízení, WC, sprch a umývadel jsou odvedeny komunální kanalizací.

Kapalný odpad obsahující tukové zátěže bude sveden do lapače tuků, který bude pravidelně čerpán a čištěn.

Tuk z lapáku tuku je dle Katalogu odpadů Nebezpečným odpadem  k.č.130506 a musí být odvážen a likvidován firmou, která má k této činnosti oprávnění.

## tuhý odpad

Tuhý odpad lze začlenit do Třídy 20 Komunální odpady. Odpad je začleněn dle Katalogu odpadů do těchto skupin

200101 Papír a lepenka

200102 Sklo

200108 Biologický rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

200125 Jedlý tuk a olej

200139 Plasty

200140 Kovy

Komunální odpad bude tříděn do skupin(plasty,sklo,papír a ostatní komunální odpad) bude ukládán do kontejnerů a pravidelně odvážen specializovanou firmou.

Biologický odpad bude ukládán do plastových nádob do samostatné místnosti biologického odpadu m.č. 1.29 - a denně odvážen specializovanou firmou.

## odpady při montáži technologického zařízení

Obecně se nakládání s odpady při montáži technologického zařízení musí řídit Zákonem o odpadech č.185/2001Sb. a jeho pozdějšími novelami. Podle zákona se odpady dělí do 2 skupin.a to nebezpečné a ostatní.

Odpady vzniklé při montáži technologického zařízení jsou odpady „Ostatní“ a konkrétně dle Katalogu odpadů jsou to tyto skupiny odpadů seřazené podle kódů:

150101 Papírové a lepenkové obaly

150102 Plastové obaly

150104 Kovové obaly

Investor musí smluvně zavázat dodavatele technologické části k tomu,aby zabezpečil  odvoz veškerého odpadu z montáže. Tato firma musí doložit smlouvu, která osvědčí že tento odpad je likvidován smluvním partnerem, který má na tuto činnost patřičné oprávnění.

# požadavky na energie a média

Instalovaný příkon silnoproud						471,5 	[kW]

Vypočtený koeficient současnosti						    0,7

Instalovaný příkon plynu							    0	[kW]

Vypočtená denní potřeba vody						    27	m³

Z toho teplé vody (teplota 45°C)						    6,75 	m³